[image: image1.jpg]PROCEHR
UOoOoE=



                                                                        [image: image9.jpg]



 FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
REGLAMENTO  TÉCNICO DE LA  

CATEGORIA PROCAR 4000 “A”

2010

ARTÍCULO 1:   VIGENCIA

El presente reglamento tendrá vigencia desde el 1º de Enero de 2010 al 31 de Diciembre  de 2010, quedando abierto para su modificación por las 3 primeras carreras.

ARTÍCULO  2:   DISPOSICIONES  GENERALES 

La interpretación del presente Reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva, es decir, que solo se permiten las modificaciones específicamente autorizadas. De la misma forma, las libertades están restringidas únicamente al elemento liberado.

Las dudas originadas en el presente reglamento deberán ser consultadas por escrito a la FRAD,  única autoridad de interpretación y aplicación del presente reglamento, obteniendo respuesta por el mismo medio.

Ningún elemento original del vehículo podrá cumplir una función distinta de la específicamente prevista por el fabricante, o de la función prevista por el presente Reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado.

Se entiende por:

Similar: a toda pieza de diferente fabricante con las características del original.

Opcional: a optar por tener o quitar una pieza.

Libre: la libertad de su trabajo o cambio, pero debe estar.

Reemplazo de bulonería: Toda tuerca, bulón, tornillo o espárrago etc. puede sustituirse por otro/s de diferentes medidas entre sí.

Inserto: Se permite el inserto (proceso Helicoy) en las roscas. 

Adición de material: Toda adición (agregado) de material o pieza esta prohibido, salvo que este reglamento lo autorice específicamente en alguno de sus artículos.
Automóvil: Exclusivamente a los vehículos de características y prestaciones similares a los modelos establecidos en el Art. 1. La interpretación de similitud está regida por lo establecido en el segundo párrafo de las DISPOSICIONES GENERALES del presente reglamento.

Gran Serie: A los automóviles fabricados en una cantidad mínima de 1000 unidades.

Se prohíbe el uso de titanio y fibra de carbono.

ARTÍCULO 3:  AUTOMOVILES ADMITIDOS 

Todos aquellos fabricados en la Argentina mínimo 1000 unidades hasta el ano 1993, de los tipos denominados coupe o sedan con techo fijo de chapa de acero y que de origen hayan sido impulsados por un motor delantero de más de 3000 cc y hasta 3800 cc comprendidos dentro de los siguientes modelos:

CHEVROLET  400 y  CHEVY   2  y  4  PUERTAS

FORD  FALCON  Y  FAIRLANE

DODGE  2  y  4  PUERTAS  y  VALIANT

TORINO  2  y  4  PUERTAS

Debiendo respetar el Art. 3.1.5

ARTÍCULO 4:   CARROCERIA  Y  CASCO
Es obligatorio:

4.1  Retirar paragolpes delanteros y trasero con sus respectivos soportes.

Reemplazar el conjunto original de guardabarros delanteros, capot de motor,  rejilla  de ingreso de aire al radiador, y faros delanteros por una trompa de fibra que cubra las partes dichas del vehículo; esta trompa podrá tener un spoiler delantero libre hacia delante y de hasta 100 mm hacia atrás.

Se prohíbe el carenado del eje delantero.

Se permite deflectores de aire.

Se prohíbe el uso de piso entre la trompa y el chasis.

Las nuevas piezas deberán cumplir las siguientes condiciones:

4.2.1  Estarán fijadas al bastidor o partes remanentes de la carrocería.

4.2.2  La apertura del sector removible será contra viento.

4.2.3 Ninguna pieza o parte de esta podrá superar un plano horizontal que este 150 mm por encima de la parte inferior del parabrisas, salvo la toma dinámica para el carburador.

4.2.4  Se permiten realizar aberturas para el radiador, carburador, tomas de aire, gancho de auxilio, etc.

4.2.5 Se deberá reemplazar la tapa del baúl por otra de material y medidas libre, manteniendo la forma y posición original, debiendo mantener la apertura desde el exterior.

4.3    Quitar  material de insonorización, retirar alfombras, tapizados, tableros y todos los accesorios interiores

4.4 Reemplazar parabrisas por uno triple o laminado. Se permiten fijaciones adicionales para el parabrisas.

4.5    Colocar un seguro en las puertas delanteras del tipo flexible, con hebilla de cinturón de seguridad, que estando abrochado permita una abertura de 150 mm, sujeto en ambos extremos con un bulón pasante con tuerca de 6 mm como mínimo y arandela precisa.

4.6 Colocar un espejo en cada lateral y otro en el interior, cuyas dimensiones   tendrán un mínimo de 90 cm2  de superficie reflectante cada uno.

4.7 Retirar alfombras, tapizados, tablero y todos los accesorios interiores.

4.8      Los pontones laterales: serán de uso obligatorio
           Se autoriza a cortar las puertas delanteras a una altura mínima que no supere los      

           caños de la seguridad lateral. 
           Se permite: Colocar viseras para el tren trasero de libre diseño, las cuales deberán 

           estar dentro de los siguientes límites:

           Hacia arriba: Por la recta horizontal que pase por el punto más bajo del borde de las 

           ventanillas laterales.

           Hacia delante: Por el borde trasero de la puerta delantera.

           Hacia atrás: Por la recta perpendicular que pasa por el punto ubicado más atrás de la 

           carrocería original (sin tener en cuenta los para golpes).

           Hacia los laterales: No deberán superar un ancho máximo de 2140 mm (medidos en 

           forma paralela al eje trasero del vehículo).

4.8 Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte trasera y delantera del vehículo. Los traseros deberán ser rebatibles y colocados sobre la superficie de la carrocería. Los delanteros tendrán que estar situados en la zona donde originalmente se encuentra la torreta de suspensión, o sea, que este gancho estará sobre la parte superior de la trompa quedando el agujero de enganche en el exterior de la misma; de 

construcción y fijación capaz de resistir ser arrastrado prescindiendo de al menos de dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierro, cuya sección transversal es redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm, si la sección es rectangular o cuadrada, la sección mínima será de 80 mm cuadrados.

      [image: image2.png]o= Pan

ahligataria ganche
lalanees

oy

= oty serih
ponictin
abligatmsta





4.9  SE PERMITE:

4.9.1  Retirar o modificar la canaleta de goteo sin agregar material.

4.9.2  Reemplazar  las  puertas  trasera   por   paneles  que   deberán   estar  soldados  a  la carrocería, en caso  de  mantener  las  puertas  originales  deberán  estar  soldadas o abulonadas.

4.9.3  Retirar los faros traseros, boca de llenado de combustible, baguetas embellecedoras y todos los accesorios exteriores.

          Tapar libremente todos los orificios que quedan al sacar los citados elementos.

4.9.4 Cortar el piso y colocar una tapa sobre la caja de velocidades para facilitar la extracción de la misma. Dicha tapa deberá cubrir en su totalidad el orificio sobre el piso, siendo el material a utilizar chapa de acero del mismo espesor que la existente.
4.9.5 Reemplazar vidrios laterales por acrílico transparente e incoloro, de  2.5mm de espesor mínimo con la condición que los mismos sean instalados de tal forma que sean expulsables o removibles en forma manual tanto del interior como del exterior, prohibido el uso de trabas rígidas. Se permite reemplazar la luneta trasera por acrílico transparente e incoloro de mínimo 2,5 mm de espesor, debiendo ser fijada rígidamente mediante tornillos o remaches y deberá contar con orificios de ventilación.
         Prohibido poli-carbonato.
4.9.6  Colocar un tablero con instrumental de libre diseño.

4.9.7  Bisagras, cerraduras y manijas de puertas libres. No esta   

          permitido el uso de cerraduras tipo pasador.

4.9.8 Se permite el alivianado o eliminado de los refuerzos interiores de las puertas. 

4.9.9 Alivianar internamente puertas y  habitáculo  debiendo mantener las formas originales.

4.9.10 Modificar el túnel de la caja y cardan en toda su extensión, con el mismo material y espesor al original.

4.9.11 Los pasa ruedas traseros podrán modificarse en forma y tamaño, se permite un cubre rueda en guarda barro trasero, que no cubra en su totalidad la misma, se permite realizar un túnel a fin de descargar el aire hacia atrás.

4.9.12 Se deberá colocar una chapa metálica en la zona del respaldo del asiento trasero cubriendo totalmente todos los orificios entre el  habitáculo y el baúl, debiendo quedar estancos un compartimiento con respecto al otro.

4.9.13Se autoriza reforzar libremente, interiormente y exteriormente el casco del vehículo no alterando su forma original.

4.9.14Realizar una impronta por corte o abollado en el falso chasis  trasero para posibilitar la ubicación del eje trasero.

4.9.15El piso del baúl se podrá bajar como máximo hasta el nivel original del piso del habitáculo, en chapa de acero. cuyo espesor será chapa del 18` a 20`.
4.9.16Carenar y canalizar a partir del eje trasero hacia atrás hasta la perpendicular al plano vertical del extremo posterior de la carrocería.

4.9.17 Alivianar o eliminar el panel trasero por debajo del piso del baúl para facilitar la salida de aire, continuar el piso del baúl hasta el guardabarros con el mismo material y retirar la doble chapa interna inferior del guardabarros, recortar y modificar la apertura exterior del guardabarros trasero, practicar cortes y aberturas para canalizar la ventilación de frenos y diferencial.
4.9.18 Se permite:

.    La reforma del casco o piso en su parte trasera para el anclaje de los 

     tensores, barras o reactores de la suspensión trasera.

· Realizar las modificaciones necesarias en el falso chasis trasero al sólo efecto de que la suspensión en su recorrido no toque en el mismo.

· Para los vehículos de marca Ford se autoriza eliminar los refuerzos que unen el torpedo y las torretas de suspensión delanteras.

· Eliminar el alojamiento de la rueda de auxilio.

· Modificar el travesaño delantero al solo efecto de colocar un balanceador armónico.

· Unir los extremos delanteros del chasis a fin de reforzar los mismos.

· Reemplazar la parte superior del torpedo, debiendo respetar las medidas originales y la parte frontal + - 80mm.

· Las ruedas podrán sobresalir de la línea de la carrocería.

· Los vehículos CHEVROLET podrán eliminar el taco de goma y el soporte de la carrocería con el bastidor delantero.

· Las reparaciones que se realicen en los pisos de los vehículos se deberán hacer con chapa de acero del mismo espesor que la original.

4.9.20 Piso: Se autoriza el piso plano manteniendo su altura original,MAS-MENOS, 50 mm. Con respecto al techo del auto, medido sobre parante central del mismo y manteniendo la pestaña del zócalo no menor a 20 mm. Ver figura ultima pagina.
Para los vehículos marca Chevy y Torino se permite cortar el chasis parte baja 30 mm.

4.9.21  Se permite estructurar libremente el falso chasis trasero. Manteniendo posición original MAS-MENOS 40 mm.

4.9.22 Cola: Se permite cambiar la parte trasera de la carrocería por una chapa lisa de una sola pieza.

ARTÍCULO  5:    BLOCK  MOTOR
Deberá ser el original de la marca de motor  declarada, manteniendo la inclinación transversal y longitudinal así como la ubicación, posición y puntos de apoyo sobre el falso chasis o bastidor.

Se prohíben los fabricados para competición por las respectivas fábricas o comisiones de carreras.

Se permite encamisar, soldar y reparar roturas, al solo efecto de salvar el elemento (No refuerzos).
Se permite:

5.1.0 Se permite trabajar la zona de pasaje de varilla en el block a solo efecto de que la misma no toque el block. Se permite trabajar la zona lateral del block en una altura de hasta 30 mm. desde el plano de apoyo del carter hacia arriba, a solo efecto de que no toque la biela.
5.1.1 Trabajar libremente los conductos como así también los tapones de agua y aceite. Tapones , se permite trabar libremente.
5.1.2 Cepillado del plano superior e inferior, manteniendo el paralelismo con respecto al original.

5.1.3 Mecanizar el alojamiento de los botadores al solo efecto de poder alojar otro modelo de botador.

5.1.4 Rectificar y/o encamizar los cilindros sin ningún tipo de desplazamientos, debiendo respetar las siguientes medidas máximas:

FALCON  221




       CHEVROLET   230

Diámetro 96 mm + 0,10  Taunus  0,20mm        Diámetro  99,93 + 0,10 mm

Carrera  87,88 mm +  0,20mm

           Carrera    82,55 + 0,20 mm

TORINO  230




       DODGE  225

Diámetro  88.20 mm + 0,10 mm                         Diámetro 90.20 mm + 0,10 mm

Carrera    86 a 111,13 mm + 0,20 mm
            Carrera   79,37 a  104,77 mm + 0,20 mm

5.1.5 Se  permite fijar  los tapones de agua.

5.1.6 Tapas de bancada de libre diseño y material, debiendo conservar su diámetro original.

5.1.7 Se autoriza el frezado de los cilindros al solo efecto de hermanar las cámaras. 

5.1.8 Para las marca Torino se permite desplazar el motor para atrás hasta 200 mm.  Chevrolet, Ford y Dodge se permite desplazar el motor para atrás 25 mm, .altura libre.
5.1.9   Cilindrada máxima:

           FORD: 3900 cc.
DODGE:3900 cc.

           CHEVROLET: 3900 cc.
TORINO: 4001 cc.

Para la marca Dodge se autoriza pistón de 92 mm. con cilindrada hasta 3300 cc.

ARTÍCULO  6:   CIGÜEÑAL
De fabricación nacional y original de cada motor.

Para la marca FORD se permite desplazar el cigüeñal, con una carrera máxima de 91 mm., en este caso la compresión será de 9,5. 

a 1.  Para la marca Ford se autoriza muñon Chevrolet.

6.1   Se permite:

6.1.2  El ranurado de muñones y perforado de los conductos de  

          lubricación.

6.1.3  Dar dureza, balancear sin agregar material.

6.1.4  Rellenar muñones.

6.1.5 Balanceo libre. Sin aportar material permitiéndose solamente hacerlo con perforaciones

         concéntricas debiéndose mantener los espesores, altura y forma original del mismo. 

6.1.6  Se autoriza la modificación de los extremos delantero y trasero del cigüeñal al sólo efecto de adaptar el volante motor y balanceado armónico.

6.1.7  Para las marcas DODGE Y TORINO se permite la adopción de contrapesos postizos para equilibrar dinámicamente el cigüeñal, como así también el torneado del mismo. 

6.1.8  Obligatorio tornillo en la punta del cigüeñal.

6.1.9  Prohibido quitar rugosidad.

6.1.10 Para los motores TORINO se podrá cambiar la carrera entre 86 mm y  111,33 mm.

6.1.11 Bulonería libre.

6.1.12 Peso mínimo:            Torino 4 bancadas    30 Kg

                                             Torino 7 bancadas    30 Kg

                                             Chevrolet                  22 Kg

                                             Ford                          21 Kg

                                             Dodge                       30 Kg

Con engranaje 550 gramos más.

6.1.13 Para la marca Chevrolet se prohíbe el cigüeñal de acero 

6.1.14 Para la marca Dodge se autoriza cigüeñal Valiant uno, carrera 79.

ARTÍCULO  7:   TAPA  DE  CILINDROS
7.1   Se autoriza:

7.1.1  Cepillado  de su plano de apoyo con el block, debiendo conservar el paralelismo con el plano original.

7.1.2 Tapones de agua libres. Se permite trabarlos libremente
7.1.3 Para la marca Dodge: la tapa fundida para competición (no en aleación liviana), su preparación es totalmente idem a la tapa convencional de la marca ( esta tapa de cilindros va con 9 a 1 de compresión.

7.1.4  Para la marca Dodge y Torino  se autoriza trabajar los conductos de admisión y escape libremente, prohibido el pulido. Cielo libre, sin aporte de material
          Para la marca FORD con tapa de fundición se autoriza el mecanizado libre del conducto de admisión, sin aportar material.  El conducto de escape se puede mecanizar libremente, prohibido el pulido. Se autoriza el frezado o rectificado de la parte superior del asiento de válvulas en forma concéntrica, hasta 8 mm más a partir del diámetro de la válvula. Se permite la tapa de aluminio homologada por la CDA.

7.1.4   Guía de válvula libre, debiendo respetar sus ejes originales.

7.1.5  Encasquillar o rellenar los asientos de válvula, manteniendo la posición concéntrica a la guía de la válvula, material libre.

7.1.6  Se autoriza mecanizar los alojamientos de las varillas de válvulas.

7.1.7  Mecanizar el alojamiento de los apoyos de los resortes de válvulas.

7.1.8  Para la marca TORINO se autoriza el uso de la tapa de cilindros del motor 7 bancadas en el motor de 4 bancadas.

7.1.9  Se permite cambiar las entre roscas en el alojamiento de las bujías, debiendo mantener sus ejes originales.

7.1.10 Se autoriza rectificar  el plano de apoyo de la junta de tapa de  válvulas.

7.1.11 Se autoriza cambiar bulones por espárragos, como así también cambiar    espárragos por otros de mayor diámetro debiendo respetar los ejes originales.

7.1.12 En los motores FORD se autoriza el uso de la tapa modelo Ford Max Econo.
7.1.13 Para la marca CHEVROLET se autoriza un desahogo de válvulas de  8mm.4mm. por

           lado. Y se autoriza hermanar múltiple y tapa de cilindro de 15mm. Por lado. Prohibido tocar tabique

7.1.14 Se autoriza el uso de la tapa de cilindros del modelo Silverado en los motores

           CHEVROLET.

7.1.15 En las tapas de cilindros de las marcas DODGE y TORINO se autoriza el mecanizado libre de los conductos de escape admisión.

           Se autoriza a realizar una descarga de válvulas de 12 mm.

  7.1.16 Se autoriza a modificar la toma de salida de agua de la tapa de cilindros hacia el radiador.

7.1.17 Se permite modificar el conexionado del bulbo de temperatura de agua.

7.1.18 En la tapa de los motores CHEVROLET al encasquillar el referido casquillo no podrá sobrepasar los 9 mm de altura, pudiéndose trabajar 35 mm debajo de la válvula.
7.1.19  Se autoriza la colocación de planchuela guía de varillas levanta válvulas (peines)                                        

7.1.20  Bulones libres.

7.1.21  Retenes de guías de válvulas libres y opcionales.

7.1.22 Se permite la reparación de hasta 5 cámaras de combustión con aporte de material,  

           dejando una original, previa autorización de la Federación Metropolitana.

7.1.23  Se permite para las marcas CHEVROLET Y FORD tapa de aluminio  marca  

JMS.
            Para FORD se permite un hermanado con el múltiple de admisión de 30 mm de  

            profundidad, escape libre, 35 mm de profundidad se podrá trabajar debajo de la                             

            válvula, en la admisión. Se permite un desahogo de 4 mm por lado.

            Para la marca CHEVROLET quien use tapa de aluminio deberá tener una compresión     

            de 9,5 a 1. Se permite 15 mm de hermanado con el múltiple de Admisión, 35 mm de  

            profundidad, se podrá trabajar debajo de la  válvula. Prohibido tocar tabique. 

7.1.24 Para la marca Chevrolet con tapa de fundición se permite trabajar debajo de las válvulas de admisión y escape 35 mm de profundidad y el hermanado de 15 mm. Con el múltiple de admisión.                
ARTÍCULO  8:   VALVULAS
Diseño y material libres, prohibido el titanio

8.1  Diámetros máximos por marca:

	MOTOR
	ADMISION
	ESCAPE

	CHEVROLET
	43,70  mm
	38,50  mm

	DODGE
	45,00  mm
	40.20  mm

	FORD
	43,70  mm
	38,50  mm

	TORINO
	48,00  mm
	41,00  mm


8.2  Los ángulos de los asientos de válvula son libres.

ARTÍCULO  9:   RESORTES  DE  VALVULA
9.1  Cantidad y material libre.

ARTÍCULO  10:   TRABAS  Y  PLATILLOS  DE  VALVULA
10.1  Libres, no de titanio.

ARTÍCULO  11:    BALANCINES  Y  VARILLAS  DE  VALVULAS
11.1 Varillas  de  válvulas libres.

11.2 Se permite balancines libres no a rodillo. A rodillo, pero bloqueando el mismo de manera tal que este no presente ningún grado de libertad, con respecto al balancín propiamente dicho.
11.3 Reguladores libres.

11.4 Para las marcas CHEVROLET y TORINO se podrán reemplazar los espárragos por bulones. 

11.5 Se permite para la marca CHEVROLET el uso de una rampa de balancines, multiplicación libre. 

11.6 Para la marca TORINO se permite suplementar caballete y cambiar balancines.

11.7 Para la marca CHEVROLET se permite el rellenado de los balancines en el apoyo de la 
varilla de la válvula.

        Se autoriza reforzar los balancines.

11.8 Para la marca FORD las torretas de balancines son libres. Posición original.

        Se autoriza suplementar debajo de las torretas de balancines.

11.9 Para las marcas CHEVROLET y TORINO se permite modificar el  diámetro o su forma de la zona de pivote central del balancín, al solo efecto de evitar bloqueos por la alzada.

11.10 Se permite intercambiar balancines de vehículos de gran serie pudiendo  adaptar el   anclaje. Se prohíbe a rodillo o de aleación  liviana.
          Se autoriza el embujado, debiendo mantener los centros originales.

ARTÍCULO 12:    MULTIPLE  DE  ADMISION
Original de cada marca, pudiéndose intercambiar los múltiples entre los motores homologados de una misma marca, para la marca CHEVROLET se autoriza el uso de un múltiple para carburador de dos (2) bocas.

12.1   Se autoriza eliminar los conductos de calefacción.

12.2   Para las marcas TORINO y DODGE se autoriza el uso de una brida adaptadora entre el múltiple de admisión y el carburador de 175 mm de altura, esta medida es total incluyendo en la misma los separadores originales.

12.3   En el múltiple del motor DODGE se permitirá agrandar el pasaje de   gases de la base con la brida.

12.4   Se autoriza colocar amianto como aislante.

12.5   Se autoriza el espigado entre el múltiple y la tapa de cilindros.
12.6   Para la marca FORD se permite un hermanado con la tapa de cilindros de hasta 30 mm de profundidad, se autoriza la colocación de un separador de libre diseño, con una altura máxima de 150 mm (con juntas) medida desde el asiento en el múltiple de admisión al separador original (baquelita) con el carburador..

12.7  Si de origen el vehículo estuviese equipado con un separador entre el múltiple y el carburador, dicho elemento no podrá tener una altura superior a 25 mm incluyendo las juntas, el diámetro de sus bocas deberán ser como máximo de 42 mm  debiendo mantener en toda su altura la forma cilíndrica. Baquelita libre. Las medidas de base múltiple a base carburador no deben superar las medidas antes detalladas. Para las marcas TORINO y DODGE interior libre.

12.8 Para la marca CHEVROLET se autoriza el hermanado del múltiple de admisión y la tapa hasta una profundidad de 15 mm.

12.9  Para la marca Chevrolet se permite una torreta de 80 mm .

12.10  Para la marca Chevrolet se permite quitar tabique.

12.11  Para la marca Chevrolet se permite la marca Penin.

12.12 Se permite reparar sin modificar sus medidas originales.

ARTÍCULO  13:   ESCAPE

Libre

ES OBLIGATORIO EL USO DE SILENCIADOR EN LA ZONA DE BOXES

ARTÍCULO  14:    PISTONES 

Libres, como así también sus pernos.

ARTÍCULO  15:    AROS
Libres, cantidad original del motor utilizado.

Para todas las marcas se permite utilizar aros finos.

ARTÍCULO  16:    BIELAS
Bielas libres, balanceo libre. Deberán mantener las medidas entre centros original con una tolerancia de +/-  5 mm. La medida se tomará sobre una original.

Se prohíbe el uso de titanio.

16.1 Para la marca Ford se autoriza medida biela 188.

Para la marca Dodge se autoriza biela Torino medida 190 mm.

16.2 Medidas originales Ford 188 = 137,4 mm.

                                       Ford 221 = 130,4 mm.

                                       Chervrolet 145 mm.

                                       Valiant 185mm.

                                       Torino 190 mm y 185 mm., 179,2 mm., 177, 7mm.

ARTÍCULO  17:   COJINETES

De biela y de bancada libre.

ARTÍCULO  18:    BOTADORES
Libres, prohibido el sistema de rodillos.

ARTÍCULO  19:   ARBOL  DE  LEVAS
Libre. La alzada máxima será la establecida en el presente artículo, con una tolerancia de 0,5 mm. Montado sobre buje. Prohibido el torrinton.

CHEVROLET


10,00 mm

DODGE



13,00 mm 

FORD
                   
                     11,11 mm

TORINO



13,00 mm 

La metodología de medición de la alzada será la que se detalla a continuación:

1)  Se procederá a hacer girar el cigüeñal hasta que las válvulas del "cilindro a  controlar" se hallen totalmente cerradas.

2)  Se eliminará la luz existente, mediante la utilización de la sonda correspondiente como se muestra en el gráfico, la cual permanecerá en esta posición durante la medición.
3)  Se colocará el reloj comparador como se observa en el gráfico; y luego se hará girar el motor hasta registrar el valor de alzada máxima en el mismo.
                                  [image: image3.png]Grafico n? 2

Tapa de cilindros





ARTÍCULO  20:    DISTRIBUCION
Libre

ARTÍCULO  21:    RETENES
Libres

ARTÍCULO  22:   JUNTAS
Libres opcional, excepto la de admisión y escape, que tendrán como máximo 

3 mm de espesor.

ARTÍCULO  23:    COMPRESION
Máxima para FORD - DODGE - TORINO

       10      a   1

Máxima para Dodge con tapa fundida competición        9     a    1

Máxima para CHEVROLET



         9.5   a   1


Máxima para FORD cigüeñal desplazado                            9.5   a   1
La verificación se efectuara por intermedio del equipo homologado que posee la F.R.A.D., el silbador con su adaptador de bujía una vez colocado en el alojamiento de la bujía deberá estar al ras de la superficie de la cámara de combustión. Ver grafico 


[image: image4.png]POSICION DE LA BUJIA EN
LA CAMARA DE COMBUSTION

|
.

Arandels de bu)
Tapa de cilindros 2 :

19 mm,|

CAMARA DE COMBUSTION

FigN° 5




En el caso de Apelación la comprobación definitiva de la Relación de compresión se realizara de acuerdo al método que se describe a continuación:

Se utilizara:

· Una bureta certificada de 50 ml.

· Una placa de acrílico con volumen predeterminado a los efectos de cubicar el volumen de pistón que se encuentra por encima del plano del block en su PMS.

· Un líquido a utilizar será kerosen.

Se permitirá eliminar el carbón depositado con un trapo humedecido con solvente, luego se humedecerán las superficies a cubicar (cabeza de pistón, placa de acrílico y cámara de combustión en la tapa).

El espesor de apoyo del acrílico en el plano del block será de 3mm.

El pistón se colocara en el punto medio entre el PMS y PMI, colocándose luego una delgada película de grasa en las paredes del cilindro a los efectos de que el pistón se coloque en PMS barra de grasa y se logre un sellado adecuado en la zona de aros evitando así la fuga de liquido a través de los mismos.

Se colocara Kerosen en la bureta y se enrasara en 0, dejando escurrir un (1) minuto. Una vez apoyado el acrílico (con grasa en la superficie de apoyo) sobre el block con el pistón en PMS se llenara a través del orificio del acrílico  y se dejara escurrir un  (1) minuto, procediendo luego a medir el volumen de Pistón (Vp).

Se colocara kerosen en la bureta y se enrasara a 0, dejando escurrir un (1) minuto. Una vez apoyado (con grasa en la superficie de apoyo) el acrílico sobre la tapa de cilindros en la cámara de combustión y habiendo colocado grasa entre las válvulas y sus asientos, se llenara a través del orificio del acrílico  y se dejara escurrir un (1) minuto, procediendo luego a medir el Volumen de cámara. (Vc)=

Se medirá el espesor de junta entre cilindros de los cilindros y se tomara el promedio (Ejp).

TORQUES  DE  APRIETE  DE  BULONES  DE  TAPA  DE  CILINDROS

FORD

           10 Kgm

CHEVROLET
13 Kgm

TORINO

13 Kgm

DODGE

  9 Kgm

23.5 Se girará el cigüeñal  con un torque de 100 lbs. Pie hasta completar una vuelta del mismo, caso contrario se considera que su relación de compresión es superior a la establecida por reglamento.

ARTÍCULO  24:   TAPAS
De distribución, laterales y de válvulas libres.

ARTÍCULO  25:    PATAS  DE  MOTOR  y  CAJA
Material y forma libre, debiendo mantener cantidad y ubicación original.

Libre posición en su altura.

SISTEMA  ELECTRICO

ARTÍCULO  26:    BATERIA
Cantidad  original una (1). Se permite dentro del habitáculo. Estanca

Deberá estar sujeta por un marco de hierro con dos tensores de ocho (8) mm como mínimo, a los que  se colocará por debajo dos (2) arandelas precisas de 30 mm como mínimo.

Deberá estar dentro de una caja plástica o de fibra de vidrio  con tapa hermética.

ARTÍCULO  27:    INSTALACION  ELECTRICA
De libre diseño.

ARTÍCULO  28:    LUZ  DE  STOP
Deberán colocarse dos (2) luces en el interior del habitáculo contra la luneta en la parte superior de la misma, una a cada lado de ésta, de color rojo con lámparas de 15 W como mínimo, accionadas por el pedal de freno únicamente. El farol deberá ser como mínimo de  70 mm.
ARTÍCULO  29:    LUZ  DE  LLUVIA
Es obligatorio colocar una luz para tal fin, tendrá  cómo mínimo 60 mm cuadrados de superficie, colocada dentro del habitáculo en el centro de la luneta trasera, de color ámbar.

Será accionada por el piloto o acompañante por medio de una llave, independiente del sistema de freno.

ARTÍCULO  30:    MOTOR  DE   ARRANQUE
Ubicación y posición original, en funcionamiento

Marca libre, preparación interior libre.

ARTÍCULO  31:    INSTRUMENTAL
Libre elección

ARTÍCULO  32:   GENERADOR  DE  CORRIENTE
Libres, podrá eliminarse.

ARTÍCULO  33:    DISTRIBUIDOR
Libre. Se permite encendido electrónico. Para la marca DODGE se permite ubicarlo en el frente de distribución.

ARTÍCULO  34:    ENCENDIDO

Bobina (cantidad una), cables y condensador libre.

Se autoriza el uso de potenciador de energía (Boosler).

ARTÍCULO  35:    BUJIAS
Libres. Manteniendo cantidad y posición original.

ARTÍCULO  36:    LIMPIA  PARABRISAS  y  LAVA  PARABRISAS
Es obligatorio el uso del mismo, debiendo como mínimo con dos limpia parabrisas delanteros, ubicados uno a la derecha y otro a la izquierda.

Se permite el uso de un solo limpia parabrisas si la superficie de limpiado es equivalente al sistema original.

36.1  Siendo libre el contar con una o más escobillas.

36.2  El sistema de lava parabrisas es obligatorio, siendo libre su sistema.
SISTEMA  DE  ALIMENTACION

ARTÍCULO  37:    TANQUE DE COMBUSTIBLE
ES OBLIGATORIO EL USO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE APROBADOS POR EL ENTE FISCALIZADOR.

SE RECOMIENDA QUE ANTES DE LA COMPRA DE LOS MISMOS SE CONSULTE A LA COMISION TECNICA POR LOS MODELOS APROBADOS
Montaje y ubicación de tanques de combustible:

Deberán estar alojados en un recipiente metálico sujeto con dos zunchos longitudinales y un transversal.

Tendrá una única boca de llenado en la parte superior, deberá tener un embudo recolector de derrame. El citado embudo deberá tener un tubo de drenaje al exterior con salida lejos del caño de escape, del motor y de los frenos.

Deberá tener una descarga de estática.

Entre el tanque y la cola del vehículo deberá haber una distancia mínima de 400 mm. El tubo de paso o chupador deberá estar en la parte superior. Prohibido el uso de medidores eléctricos.

Se permite utilizar tanques de combustible con un depósito chupador  incorporado, siendo éste parte integrante del elemento aprobado.

En los vehículos en los cuales el deposito chupador se encuentre por debajo del piso del baúl,  será obligatorio colocar una protección tubular continua, construida en tubo de acero SAE 1010 con un diámetro mínimo de 45 mm y un espesor mínimo de 3mm, deberá ser de forma rectangular de dos lados verticales y dos horizontales, cuyas aristas deberán ser tubos curvados.

En lo que respecta a los tubos que van puestos en forma vertical se podrán soldar a los horizontales o bien reemplazarlos por una planchuela soldada a los mismos.

Su parte horizontal superior deberá estar fijada a la altura de los cajones longitudinales (falso chasis) de refuerzo de la carrocería, y su parte horizontal inferior en la línea horizontal inferior del depósito chupador.

ARTÍCULO  38:   CAÑERIA  DE  COMBUSTIBLE
Metálica o de teflón con malla metálica, esta prohibido realizar conexiones dentro del habitáculo.

38.1  Es obligatorio el uso de conexiones roscadas de alta presión.

ARTÍCULO  39:    FILTRO  DE  NAFTA
Metálico, cantidad libre.

Ubicación en el baúl o vano motor.

ARTÍCULO  40:   BOMBA  DE  NAFTA
Libres, eléctrica o mecánica

Ubicación en el baúl o vano motor.

ARTÍCULO  41:    CARBURADOR
Deberá ser marca Carter o Holley de dos (2) bocas, bajo licencia Argelite.

41.1  Diámetro máximo en su base de 40 mm (cuarenta mm) por boca. Exterior e interior original.
41.2  Se permite alargar la garganta o boca del carburador con su forma original, manteniendo su paralelismo en sus 4 caras y altura (Esto hecho con una chapa con un espesor maximo de 2 mm.).  Su parte mas alta de este alargue no debe sobrepasar los 45 mm. Sin tolerancia. Sin labio orientador ( Totalmente recto).
Prohibido orientadores de ninguna forma y diseño.
41.3  Se podrá usar una toma dinámica de libre diseño, totalmente vacia en su interior, sin ningun elelmento orientador adherido internamente a la misma.
Lo unico permitido en su interior es una malla metalicao un tejido filtrante, al solo efecto de cumplir esa funcion de filtrante. Su altura maxima medida desde su apoyo en la parte superior del carburador o asiento de filtro original, sin ningun elemento y con soporte incuido es hasta 315 mm. Sin tolerancia.

41.4 Se autoriza eliminar el sistema de cebador, anular válvula de potencia y  tomas de vacío.

41.5  Se autoriza el calibrado de los surtidores de alta y baja como así también los conductos de los emulsionadores.

41.6 Los difusores se podrán trabajar sin agregado de materiales, su medida máxima en la zona de estrangulamiento máximo será la siguiente:

CHEVROLET

29,20 mm

TORINO


33      mm

FORD


           32,20 mm

DODGE


33      mm

41.7   El respiradero de la cuba y la plaqueta son libres.

41.8   Se autoriza presurizar la cuba, chicleres de aire y emulsionadores desde la toma dinámica

41.9   Se autoriza la colocación de una malla metálica al solo efecto de servir de filtro a los chicleres de aire y los emulsionadores.

41.10 Se autoriza el uso de un carburador de una sola boca de hasta 43 mm de garganta, de fabricación nacional, debiendo haber equipado o que equipe a un vehículo de fabricación en gran serie.

          Deberá mantener su forma exterior e interior original.

41.11 Se permitirá recortar la base de apoyo del filtro de aire solamente en la parte donde va colocada la plaqueta.

41.12 El diámetro máximo de los orificios de los centradores será de 4, 00 mm. Se permite fijar los centradores al cuerpo del carburador con pegamento anaeróbico, poxi o en forma mecánica.

41.13 Se permite pulir o quitar material a las mariposas y eje del carburador.

41.14 Todo el aire que ingrese al motor debe pasar por el  interior de  los difusores.

41.15 Se puede colocar un filtro de aire.

41.16 Se permite soldar el cuerpo en caso de rotura. 

41.17 Se permite tapar los orificios del cuerpo del carburador, del pasaje de aire de alta y baja, como así también el de la toma de vació de la válvula de potencia.

           Se permite tapar el conducto del climatizador.

ARTÍCULO  42:    COMBUSTIBLE
El combustible deberá ser del tipo Nafta Súper sin exceder el límite de 103 RON según lo especificado en el Reglamento de Campeonato.
SISTEMA  DE  REFRIGERACION

ARTÍCULO  43:    BOMBA  DE  AGUA
Original, preparación interior libre, conservando su cuerpo y posición original.

43.1  Circuito de refrigeración libre.

43.2  Se podrá retirar la paleta de ventilador y polea.

ARTÍCULO  44:    TERMOSTATO
Libre. Opcional.

ARTÍCULO  45:    MANGUERAS
Libre de máxima seguridad.

ARTÍCULO  46:    RADIADOR DE AGUA
Cantidad, anclaje y diseño libre.

46.1 Ubicación en el vano motor, delante del motor.

ARTÍCULO  47:    RADIADOR  DE  ACEITE
Libre en cantidad, diseño y anclaje, conexiones roscadas de alta presión.

Ubicación en el vano motor.

ARTÍCULO  48:    POLEAS  y  CORREAS
Libres
SISTEMA  DE  LUBRICACION

ARTÍCULO  49:    BOMBA  DE  ACEITE  y  RECUPERADOR
Será de libre elección.

La bomba y su ubicación son libres.

49.1 Todos los respiraderos del motor deberán ser canalizados a un  recipiente recuperador con venteo en la parte superior, con capacidad mínima de dos (2) litros. 

49.2 Se autoriza el sistema de carter seco, el recipiente de aceite deberá estar ubicado en el habitáculo detrás de las butacas o parte delantera, torpedo, no al costado del piloto, siendo fijado al casco del vehículo o a la jaula de seguridad, debiendo tener un venteo al recuperador de aceite. Su tapa será hermética. La capacidad máxima del recipiente debe ser de 20 litros.

49.3  Recuperador de aceite, motor metálico, capacidad mínima un litro.
         Se autoriza a colocar el recipiente recuperador de aceite en la parte delantera del                

         habitáculo, no así al lado del piloto.

ARTÍCULO  50:    CARTER
Libre.

50.1Se autoriza la utilización de cubre carter, no pudiendo cumplir funciones estructurales o aerodinámicas.

ARTICUO  51:    FILTRO  DE  ACEITE
Libre, ubicación en el vano motor.

TRASMISION

ARTÍCULO  52:    VOLANTE  DE  MOTOR
Libre diseño, debiendo mantener su diámetro original.

52.1  Material acero.

ARTÍCULO  53:    PROTECCION  CUBRE  VOLANTE
Se deberá colocar una protección de chapa de 3 mm de espesor y 150 mm de ancho, que cubra aproximadamente los 180 grados superiores sujeta a éste o a la parte exterior de la carrocería.

53.1 Carcaza de embrague: original o similar de cada marca 

.

53.2. Adaptador caja de velocidad: máximo 60 mm de espesor.

ARTÍCULO  54:    EMBRAGUE
Libre, comando libre.

ARTÍCULO  55:    CAJA  DE  VELOCIDADES
Es obligatorio el uso de la caja original o en su defecto se podrán utilizar para todas las marcas las cajas Saenz o ZF 283 ó 242.

La preparación interior de las mismas es libre debiendo mantener las relaciones que se detallan a continuación:

 ZF y SAENZ     283

1º


2,8 1 a  2,86

2º


1,83  a  1,88

3º


1,36  a  1,40

4º


1,00  a  1,00

Relaciones  ZF y SAENZ    242


1º


2,41  a  2,46                              

2º


1,56  a  1,61                               

3º


1,16  a  1,21                              

4º


1,00  a  1,00                            

55.1La adaptación de la caja al cubre volante del motor, si fuese necesario, se efectuará por medio de una placa metálica de un espesor máximo de 60 mm.

55.2Se permiten las modificaciones necesarias en el piso del habitáculo, como así también un nuevo anclaje en la parte posterior de la  misma.

55.3El varillaje de los comandos de la caja de velocidades es libre.

ARTÍCULO  56:    SELECTORA  DE  CAMBIO
Libre diseño, no secuencial.

ARTÍCULO  57:    CARDAN

Libre

Es obligatorio colocar una protección construida en chapa de acero y colocada en forma concéntrica, para que lo contenga en caso que este se corte.

ARTÍCULO  58:     DIFERENCIAL
Se permite en intercambio entre cualquiera de los modelos de automóviles admitidos en el Art. 1.

58.1 Prohibido el uso de cualquier tipo se sistema autoblocante.

58.2 Es obligatorio el uso de palier flotante.

58.3 Rígida. Se permite rotular.

58.4 Relación corona/piñon, fija.
CHEVROLET                     3,70

FORD                                 3,54

DODGE Y TORINO            3,30

Circuito con mas 4000 mts será la libre la relación de diferencial.
58.5 Cañonera: Se autoriza la cañonera de Impala con las medidas originales del Dana 44.

ARTÍCULO   59:     MASA  DELANTERA
Libre

59.1Es obligatorio el uso de un espaciador entre las dos pistas o cubetas interiores de los cojinetes o rodillos, de longitud calibrada, con el juego necesario, con el objeto de que las tuercas de fijación queden precargadas permanentemente, y no se aflojen.

Dichas tuercas deberán contar con un seguro o contra tuerca.

ARTÍCULO  60:    RODADOS

60.1Material llanta: acero estampado, aleación o aluminio. Prohibido el 

       labio antideriva   10 1/2 x 16" o 11 1/2  x   15"  máximo.

60.2Prohibido el uso de válvula autoreguladora de presión de aire.

60.3Las cubiertas serán marca NA unicámente, en las pruebas oficiales solamente se podrán usar cubiertas asentadas.

60.4 La categoría sellara 6 (seis) cubiertas por competencia de las cuales solamente 2(dos) podrán ser nuevas. La categoría realizará un control mediante planilla utilizando los números de los neumáticos a utilizar.
60.5 Las gomas de lluvia podrán ser dibujadas o ancorizadas.
FRENOS

ARTÍCULO  61:    FRENOS

Es obligatorio el sistema de discos en las cuatro ruedas, uno por rueda.

61.1Doble circuito de freno.

61.2Se autoriza el uso de válvulas de regulación de freno.

61.3Se autoriza la colocación de tomas de aire para los frenos delanteros, no pudiendo cumplir funciones aerodinámicas.

61.4Se pueden modificar o quitar las chapas que cubren los discos.

61.5Se autoriza refrigerar los frenos traseros sin modificar la carrocería, como así tampoco cumplir funciones aerodinámicas.

ARTÍCULO  62:    CALIPER

Delanteros originales, posición libre, permitiendo su desplazamiento para adaptarlos a los discos de mayor tamaño que los originales. Se autoriza el uso de un separador entre pinzas. Traseros deben haber equipado o que equipe a un automóvil de fabricación nacional de gran serie, permitido el uso de un separador entre pinzas.

62.1  Máximo tres (3) pistones por caliper.

62.2  Se permite separador.

62.3 Anclaje libre.

ARTÍCULO  63:    PASTILLAS
Libres.

63.1  Se permite aislamiento térmico entre las pastillas y el caliper.
ARTÍCULO  64:    DISCOS
Libres. Diámetro máximo 300 mm.

64.1  Se permite rectificar y ranurar para descarga de polvo, en forma no concéntrica.

64.2  Anclaje libre.

64.3  Prohibido agujereado.

ARTÍCULO  65:    CAÑERIA  DE  FRENO  y  FLEXIBLES
Caño metálico mallado o de teflón mallado, prohibido el uso de cañerías de cobre.

ARTÍCULO  66:    BOMBA  DE  FRENO:
Libre.

66.1  Libre ubicación

66.2  Es obligatorio el uso de un sistema de doble circuito o doble bomba.

ARTÍCULO  67:    PEDALERA
La pedalera es de libre diseño.

DIRECCION

ARTÍCULO  68:    CAJA   DE  DIRECCION
68.1  Multiplicación libre.

68.2  Ubicación y posición original.

68.3  Se podrá reforzar libremente su anclaje original.

ARTÍCULO  69:    COLUMNA  DE  DIRECCION  y  SOPORTE
Deberá poseer un sistema tipo fusible con dos crucetas en distintos ángulos, o un sistema telescópico por hundimiento (tipo Chevy).

69.1  PROHIBIDO EL USO DE MANCHONES

69.2  Soporte libre.

ARTÍCULO  70:     EXTREMOS  y  BARRAS
Son de libre diseño.

ARTÍCULO  71:    REGLAJES
Libre.

71.1  Brazo de dirección original. Pickman y auxiliar libres.

71.2 Se autoriza realizar las tareas necesarias al sólo efecto de que ningún elemento toque con las llantas.

71.3  Se autoriza girar el ojo para que no se estrangule el extremo.

71.4  Se autoriza reforzar  los brazos Ackerman.

SUSPENSION

ARTÍCULO  72:    SUSPENSION  DELANTERA
Original.

72.1 Se autoriza cambiar el material de los bujes o colocar uniball o rodamientos, debiendo respetar siempre los ejes, no está permitido que los mismos superen en altura a los elementos originales.

72.2 En caso de modificar el material de los bujes o que se coloque uniball se permite modificar el anclaje de las parrillas al solo efecto de poder alojar los mismos.

72.3 Amortiguadores de fabricación nacional,  no regulables desde el  exterior.

        No se permiten los presurizados.

        Anclaje y posición superior libre. 
        Anclaje inferior posición original. Pudiendo variar de su posición original en hasta 60  

        mm.  para cualquier lado.   
72.4 Barra de torsión, forma, material y medida libre. Ubicación y  anclajes originales.

72.5 Tensores libres. Se autoriza la corrección del anclaje de los tensores de la parrilla inferior, en su posición delantera, no así en la propia parrilla de suspensión que deberá mantener su anclaje original. Para todas las marcas se permite un tensor en las parrillas 

         superiores.

         Se podrá rotular en ambos extremos.

72.6  Espirales y anclaje libres, se permite modificar sus planos de  apoyo al sólo efecto que sean planos, como así también adaptar un sistema a fin de variar la rigidez de los resortes. Se  autoriza  modificar  la altura de los  apoyos  planos para  la adaptación  del

         nuevo espiral.

72.7  En las suspensiones delanteras del tipo de paralelogramo deformable, sus parrillas y los elementos de anclaje de dichas parrillas, deberán ser los originales del modelo y marca declarado del automóvil.

         Las citadas parrillas deberán trabajar como tales en la suspensión, es decir, deberán cumplir con su función cinemática y estructural.

         Estas parrillas originales y a sus anclajes se los podrá reforzar libremente, pero solo mediante el adosado de planchuelas de acero, debiéndose poder verificar luego del refuerzo el origen de la misma.

72.8 Se podrá colocar solamente una (1) barra anti-rolido de libre diseño, posición y material, debiendo estar anclada en la parte delantera.

         Se permite el sistema de cuchillas

72.9  Se autoriza la colocación de correctores de avance y comba.

72.10 Parrillas inferiores. Para la marca Dodge     

          (quien coloque el conjunto espiral y amortiguadores) las mismas serán libres.

          Para todas las marcas se permite calar el chasis a solo efecto de que la parrilla no    

          toque el mismo. 

72.11 Se autoriza reemplazar los anclajes originales (barquito, tasita, torreta).

72.12 Se autoriza a: acortar o eliminar las torretas de suspensión posición original anclaje 

          libre.

72.13 Se permite envainar y reforzar las puntas de eje.

72.14 Para la marca TORINO se autoriza reemplazar el cristo por una rotula de libre diseño.

72.15 Se permite acortar, alargar y reforzar las torretas  de suspensión.

72.16 Se autoriza la utilización de conjunto espiral – amortiguador.

72.17  Se autoriza envainar y reforzar la punta de eje.

           PARRILLA SUPERIOR: para la marca Chevrolet y Dogde se permite trabajar las  

           mismas a solo efecto de que pase el conjunto espiral amortiguador.

72.18  Se permite reemplazar rotulas por Uniball.
72.19 Para la marca Dodge se autoriza parrilla superior de caño manteniendo medidas originales, parrilla inferior libre.
72.20 Para la marca Torino se permite caja de dirección a cremallera.
ARTÍCULO 73:   PRECARGA
Se autoriza el uso de precarga mecánica delantera y trasera, no a torsión.

73.1 Para la marca FORD se permite la parrilla inferior de FAIRLANE más 10 mm.

ARTÍCULO 74:    SUSPENSION  TRASERA
Libre del tipo eje rígido, se permite rotulado.

Cañonera, se permite tensores. 

ARTÍCULO 75:   AMORTIGUADORES 
Amortiguadores hidráulicos de fabricación nacional,  no regulables desde su exterior.

Su principio de funcionamiento debe ser bi tubo con un solo pistón unido al vástago, de material ferroso.
Se prohíbe el presurizado y la regulación exterior. 

Autorizando los hidráulicos únicamente, también se permite  el conjunto espiral-  amortiguador.

Anclaje libre. 

Se prohíbe el uso de amortiguadores con depósitos exteriores a los mismos.

Se autoriza roscar el carter del amortiguador al solo efecto de colocar el resorte.

ARTÍCULO  76:   ALTURA

El despeje del automóvil es libre debiendo cumplir que:

Con dos neumáticos del mismo lado totalmente desinflados ninguna parte del vehículo debe tocar el piso.

ARTÍCULO  77:   TROCHA  DELANTERA  y  TRASERA
Trocha delantera y trasera: máxima 1980 mm.

El sistema de medición de trocha es el siguiente: Por medio de un calibre que se apoyará a cada lado del vehículo en el punto inferior determinado por la mayor circunferencia de la cara exterior de la llanta y el eje vertical que pasa por el centro del cubo de las ruedas, esa medida no deberá superar la medida máxima fijada.

                                           [image: image5.png]Trachas dclantcray trascra




                                    

ARTÍCULO  78:    DISTANCIA  ENTRE  EJES
Tolerancia de 30 mm en más o en menos de la medida original.

	MARCA  Y  MODELO
	MEDIDA  ORIGINAL

	CHEVY  Coupe y sedan
	2819  mm

	CHEVROLET  400
	2794  mm

	FORD  FALCON
	2780  mm

	FORD  FARLAINE
	2946  mm

	DODGE  Coupe y Sedan
	2819  mm

	TORINO  Coupe
	2723  mm


SEGURIDAD

ARTÍCULO  79:    CORTE  DE  CORRIENTE

Es obligatorio la instalación de dos cortes de corriente generales, del tipo antichispa, ubicados uno en el interior del habitáculo al alcance del piloto y acompañante, el segundo será colocado en el exterior del lado inferior derecho del torpedo junto al parante, identificado por un rayo rojo sobre un fondo azul de forma triangular de 10 cm de lado.

ARTÍCULO  80:    CORTE  DE  NAFTA

Prohibido el uso de cualquier corte de combustible dentro del habitáculo.

ARTÍCULO  81:    MATAFUEGOS
Estará compuesto por un extintor manual y un sistema de extinción automático de las características que se detallan a continuación.

Extintor manual: Obligatoriamente deberá estar colocado entre las dos butacas (piloto y acompañante), al alcance de los mismos.

Sistema de extinción automático: Este sistema es obligatorio y su reglamentación es la siguiente:

Deberá contar con dos sistemas, uno al vano motor (carburador) y el otro a la boca del tanque de nafta y un extintor manual.

Fijación: Cada botellón extintor deberá estar montado de tal manera de que sea capaz de resistir una aceleración de 25g. En cualquier dirección de aplicación de un esfuerzo. Los elementos de sujeción deberán ser metálicos.

Funcionamiento: Puesta en marcha: Los dos sistemas deberán ponerse en marcha simultáneamente. Se autoriza todo medio de puesta en marcha, no obstante, para un sistema de puesta en marcha que no sea exclusivamente mecánico, debe proveerse una fuente de energía que no provenga de la fuente principal.

El piloto sentado normalmente ante su volante con su cinturón colocado debe ser capaz de poner en marcha el sistema manualmente, lo mismo es aplicado a una persona ubicada en el exterior. El dispositivo de puesta en marcha desde el exterior debe estar ubicado cerca del corta circuito o combinado con éste y debe estar indicado con una letra “E” roja en un circulo blanco con borde rojo de por lo menos 100 mm de diámetro, ubicado en la base del parabrisas del lado del acompañante. La puesta en marcha automática por sondas de temperatura, es recomendado.

Verificaciones: El tipo de producto extintor, el peso total del botellón y la cantidad de producto extintor deberá se especificado sobre él o los botellones.

Capacidades mínimas del sistema de extinción:

EXTINTOR  MANUAL  Y   AUTOMATICO:

Manual: 2,5 Kg. 

Automático en motor y habitáculo: 5 Kg.

Los equipos de extinción deben resistir al fuego y estar protegidos contra los choques.

Las bocas del sistema deben estar orientadas de tal manera que no apunten “directamente”al

piloto  (riesgo de quemaduras ocasionadas por el frío).

ARTÍCULO  82:    CINTURONES  DE  SEGURIDAD

Se deben usar dos tiras en el hombro y una tira en la cintura, con 5 puntos de anclaje en la carrocería: dos para la tira de la cintura, dos o tal vez uno para las tiras del hombro, simétrico respecto al asiento.

Estos cinturones deben ser de 3” (3 pulgadas) de ancho y deben estar equipados con sistemas de apertura de hebilla giratoria. De marca reconocida de competición.

Instalación:

Debe instalarse un arnés de seguridad en los puntos de anclaje del automóvil de producción en serie hacia abajo, las tiras del hombro deben orientarse hacia la parte trasera y deben instalarse de forma tal que no formen un ángulo de más de 45º respecto de la horizontal desde el borde superior del respaldo, si bien se recomienda que este ángulo no exceda los 10º.

Los ángulos máximos en relación con la línea central del asiento son de 20º, divergentes o convergentes.

Si es posible debe usarse el punto de anclaje originalmente montado por el fabricante del automóvil. No deben usarse puntos de anclaje que formen un ángulo mayor con respecto de la horizontal.

Para un arnés de (5) cinco puntos, las tiras del hombro deben instalarse cruzadas simétricamente respecto de la línea central del asiento delantero.

Las tiras de la cintura y de la entrepierna no deben pasar sobre los costados del asiento sino a través de este, con el fin de atar y sostener la región pelviana sobre la mayor superficie posible. Las tiras de la cintura deben ajustarse apretadamente en el ángulo que se forma entre la cresta pelviana y el muslo superior. Bajo ningún concepto deben usarse sobre la región abdominal.

Debe evitarse que las tiras estén expuestas a algún daño por frotación contra bordes agudos.

Si es imposible instalar las tiras del hombro y/o de la entrepierna en los puntos de anclaje de producción en serie, deben instalarse nuevos puntos de anclaje en la carrocería o el chasis, lo más cerca posible de la línea central de las ruedas traseras para las tiras del hombro. Las tiras del hombro pueden fijarse a la barra antivuelco de seguridad o a una barra de refuerzo por medio de un lazo, así como a los puntos más altos de anclaje de los cinturones traseros o, por fin, fijarse o apoyarse sobre un refuerzo transversal soldado a los refuerzos traseros de la barra antivuelco. En este último caso, el uso de un refuerzo transversal está sujeto a las siguientes condiciones:

El refuerzo transversal será un tubo que mida por lo menos 38 mm x 2,5 mm ó 40 mm x 2,00 mm hecho en acero al carbono sin costuras estirado en frío, con un límite elástico mínimo de 350 N/mm2.

La altura de este refuerzo debe ser tal que las tiras del hombro, hacia la parte trasera, estén orientadas hacia abajo formando un ángulo que tenga entre 10º y 45º con respecto a la horizontal desde el borde del respaldo, recomendándose un ángulo de 10º.

Las tiras pueden estar fijada por medio de lazos o por tornillos, pero en el último caso debe soldarse un tubo (camisa) para cada punto de montaje. Estas partes extra se ubicarán en el tubo de refuerzo y se ajustarán usando pernos M12, 8,8 ó 7/16 según especificación UNF.

Cada punto de anclaje debe poder soportar una carga de 1470 dan ó 720 dan para las tiras de la entrepierna. En el caso de un solo punto de anclaje para dos tiras, la carga considerada será igual a la suma de las cargas requeridas.

Para cada nuevo punto de anclaje creado, debe usarse una placa de acero de refuerzo con una superficie de por lo menos 40 cm2 y un grosor de mínimo de 3 mm.

Uso:

Debe usarse un arnés de seguridad en su configuración de homologación sin ninguna modificación o remoción de partes  y de conformidad con las instrucciones del fabricante.

La eficacia y la longevidad de los cinturones de seguridad están directamente relacionadas con la forma en la cual están instalados, se usan y se mantienen. Los cinturones deben ser reemplazados después  de cada choque grave y toda vez que las correas de tejido se corten, se rasguen o se debiliten debido a la acción de los productos químicos o del sol. También deben reemplazarse si las partes de metal o las hebillas se doblan, se deforman o se oxidan. Cualquier arnés que no funcione perfectamente debe ser reemplazado.

 82.1: Protección cervical.

Es obligatorio durante toda la actividad en pista el uso de cuellera ignífuga, para la protección cervical.

ARTÍCULO  83:    BUZO Y CASCO

Es obligatorio Buzo antiflama HOMOLOGADO FIA. Deberá estar bordado, el nombre del piloto y su grupo sanguíneo. Guantes, botitas y cuellera.

Casco de seguridad tipo integral, HOMOLOGADO FIA.  NO DE MOTOCROSS.
ARTÍCULO  84:    IDENTIFICACION

Además de la numeración detallada en el Reglamento de Campeonato se deberá instalar:

El número en la trompa y en la cola, los mismos deberán estar pintados sobre el lado derecho, de color blanco, sobre fondo negro, con una altura de 13 cm.

En cada lateral se deberá inscribir el nombre del piloto y el grupo sanguíneo de los mismos, en un recuadro suficientemente amplio para contener la inscripción con caracteres de 4 cm de altura.

En la trompa y en la parte trasera deberá tener la leyenda PROCAR y el número del auto correspondiente.

Los números laterales deberán estar ubicados en las ventanillas laterales traseras, teniendo una medida de 30 X 30 fondo negro, numero blanco, con un trazo de 7 cm, x 22 de alto.


[image: image6.png]



ARTÍCULO  85:    PESO  DEL  VEHICULO
El peso mínimo del auto en cualquier momento de la competencia será de 1300 Kg con tripulación. Para su pesaje  no se autoriza agregar líquidos.

En caso de poseer lastre, debe ser declarado ante el Comisario Técnico en la Verificación Previa, deberá estar abulonado y disponer de orificios para su precintado, la ubicación del o de los mismos será dentro del habitáculo o baúl, no debiendo ser dificultoso su precintado.
ARTÍCULO  86:    PRECINTOS

Cada automóvil deberá poseer para su precintado un orificio en dos bulones de la tapa del diferencial, caja de velocidades, un orificio en un bulón de la tapa de cilindros, un orificio en el cuerpo y espárrago de la base del carburador, dos a dos en el cárter y el block de manera de poder precintar en puntos diagonales y un orificio en el múltiple de admisión.

El piloto es responsable de que el precinto no se dañe por ningún motivo, si esto ocurriese será excluido de la competencia.

ARTÍCULO  87:    TUERCAS  -  BULONES – TORNILLOS            ESPARRAGOS   y ARANDELAS
Toda tuerca, bulón, tornillo, espárrago o arandela es libre, salvo que algún artículo del presente reglamento lo mencione.

86.1Se autoriza la reparación de roscas, debiendo respetar las medidas de la original.

ARTÍCULO  88:    BUTACAS
Es obligatorio el uso de butacas especiales de competición, con apoya cabeza, abulonadas al piso del vehículo y/o a la estructura de seguridad, debiendo reforzarse convenientemente las zonas de anclaje de la misma.

El apoya cabeza deberá estar integrado a la butaca, no permitiéndose el uso de apoya cabeza removibles.

Los soportes de butaca deberán ser según reglamento F.I.A o bien el constructor deberá proponer a los efectos de su homologación una fijación alternativa.

1) Los soportes deben fijarse a la carrocería / chasis por lo menos a través de cuatro puntos de montaje por asiento, utilizando pernos con un diámetro mínimo de 8 mm. y contrachapas, según el gráfico. La superficie mínima de contacto entre el soporte y la carrocería / chasis y la contra chapa es de 30 cm2 para cada punto de montaje. Si se usan sistemas de desmontaje rápido, deben poder soportar fuerzas verticales y horizontales de 18000N, aplicadas en forma no simultánea.

2) El asiento debe estar fijado a los soportes a través de cuatro puntos de montaje, dos en el frente y dos en la parte trasera del asiento usando pernos con un diámetro mínimo de 8 mm y refuerzos integrados en el asiento. Cada punto de montaje debe poder soportar una fuerza de 15000 N aplicada en cualquier dirección.

3) El espesor mínimo de los soportes y contrachapas deberá ser de 3 mm, si se trata de acero, y de 5 mm si se trata de materiales de aleación liviana. La dimensión longitudinal de cada soporte es de 6 cm.
ARTÍCULO  89:    JAULA ANTIVUELCO

Se deberá respetar el siguiente gráfico


[image: image7.png]



El arco ABCD deberá ser de una sola pieza. También se autoriza en tres piezas.

Los puntos A y G del arco delantero, los E y K del arco principal y los puntos F y L de los tirantes longitudinales deberán ser soldados a una planchuela de fijación 3/16, la cual estará fijada al piso del vehículo por medio de bulones de acero de 10 mm como mínimo y soldadura.

La estructura del gráfico es el requisito mínimo de jaula de seguridad.

Se permite:

Dentro del habitáculo colocar barras adicionales limitadas exclusivamente con la condición que no dificulten la salida de la tripulación, que no se encuentren a menos de 100 mm de los mismos cualquiera sea la posición a adoptar durante la conducción del vehículo, salvo las barras que van ubicadas inmediatamente sobre el piso  y que no impidan el paso del piloto o acompañante a ambos lados del habitáculo.

Se podrá vincular la armadura de seguridad al casco.

El arco principal deberá estar ubicado por detrás de la cabeza del piloto y sus apoyos deberán fijarse al piso del habitáculo y no al tubo que sigue al zócalo.

Esta permitida la colocación de un caño en la zona del marco del parabrisas, aun cuando cruce al mismo.

Refuerzo longitudinal: (protección lateral)

Se autoriza el montaje de un refuerzo longitudinal a los lados del vehículo al nivel de la puerta.

Dicho refuerzo longitudinal deberá estar integrado en la armadura de seguridad y su ángulo con la horizontal no debe incidir de 15º (inclinación hacia abajo y hacia delante).

Ningún punto de este refuerzo longitudinal sobrepasará en altura sobre el umbral de la puerta 1/3 de la altura total de la abertura de la puerta. Su material y diámetro deberá ser  el mismo de la armadura de seguridad.

Material: caños o tubos de acero al carbono, estirado en frío, sin costura, resistencia mínima a la tracción = 350 N7mm.

Dimensiones mínimas:

Diámetro mínimo


    Espesor mínimo

34 mm




3,0 mm

38 mm




2,5 mm

40 mm




2,0 mm

42 mm.




1,8 mm
44 mm.




1,6 mm


Para el caso de utilizar otro material o dimensiones se deberá solicitar aprobación a la Comisión Técnica del Ente Fiscalizador.

ARTÍCULO  90:    ADQUISICION  DE  DATOS:

Se prohíbe el uso de sistemas de adquisición de datos en las suspensiones.

ARTÍCULO  91:    CAMBIO  DE  MOTORES  PARA  LOS  AUTOMOVILES  MARCA  TORINO y DODGE

Se autoriza el uso de motores marca FORD y CHEVROLET en los automóviles marca DODGE y TORINO  con la preparación específica de cada uno de ellos.

Se deberá respetar  la posición de la pata de caja original al realizar la adaptación.

Se permite modificar el torpedo al solo efecto de adaptar el motor correspondiente.

ARTÍCULO  92:    ESPOILER

Es obligatorio el uso de un espoiler trasero siendo condición que no sobrepase  la parte vertical de la cola del vehículo, el borde delantero de los mismos deberá dar comienzo contra la superficie de la tapa del baúl. Medidas: 250 mm de altura y 250 mm de ancho. Su construcción se podrá realizar con chapa metálica o fibra.
Podrá sobresalir a lo largo hasta 100 mm de la cola del vehículo.

Soportes laterales altura y ancho máximo de 300 mm. Espesor de hasta 4 mm. Sin tolerancia.

ARTICULO Nº 93: CAMBIO DE MOTOR

Quien cambie motor con posterioridad a las Series de Clasificación perderá los tiempos obtenidos, largará en la última posición en la prueba que corresponda.

ARTICULO Nº 94: PUBLICIDAD EN LOS VIDRIOS
Parabrisas 300 mm. Parte superior únicamente.

Vidrios laterales delanteros 100 mm. Parte superior únicamente.

Luneta trasera sin publicidad.
La categoría tiene el derecho de un lugar en cada puerta de 500 mm. de ancho por 200 mm. de alto para publicidad (OBLIGATORIO).

[image: image8.jpg]REFUERZO LATERAL Y BAUL

—$38x1.3 ESPESOR

My wome

838X1,3 ESP-

Minvimo.





PAGE  
19

_1229951768.bin

_1321333772.bin

_1228833348.bin

