[image: image1.jpg]PROCEHR
UOoOoE=



9                                                                                                                                                 [image: image9.jpg]





FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
REGLAMENTO  TÉCNICO DE LA

CATEGORÍA PROCAR  4000 “B”

2010

ARTÍCULO 1:  VIGENCIA

El presente reglamento tendrá vigencia desde el 1º de Enero de 2010 al 31 de Diciembre  de 2010, quedando abierto para su modificación por las 3 primeras carreras.

ARTÍCULO 2: DISPOSICIONES  GENERALES

 La interpretación del presente Reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva, es decir que solo se permiten las modificaciones específicamente autorizadas. De la misma forma, las libertades están restringidas únicamente al elemento liberado.

Las dudas originadas en el presente reglamento deberán ser consultadas por escrito a la F.R.A.D,  única autoridad de interpretación y aplicación del presente reglamento, obteniendo respuesta por el mismo medio.

Ningún elemento original del vehículo podrá cumplir una función distinta de la específicamente prevista por el fabricante, o de la función prevista por el presente Reglamento en caso de ser un elemento no original del vehículo declarado.

Se entiende por:

Similar: a toda pieza de diferente fabricante con las características del original.

Opcional: a optar por tener o quitar una pieza.

Libre: la libertad de su trabajo o cambio, pero debe estar.

Reemplazo de bulonería: Toda tuerca, bulón, tornillo o espárrago etc. puede sustituirse por otro/s de diferentes medidas entre sí.

Inserto: Se permite el inserto (proceso Helicoy) en las roscas. 

Adición de material: Toda adición (agregado) de material o pieza esta prohibido, salvo que este reglamento lo autorice específicamente en alguno de sus artículos.
Automóvil: Exclusivamente a los vehículos de características y prestaciones similares a los modelos establecidos en el Art. 1. La interpretación de similitud está regida por lo establecido en el segundo párrafo de las DISPOSICIONES GENERALES del presente reglamento.

Gran Serie: A los automóviles fabricados en una cantidad mínima de 1000 unidades.

Se prohíbe el uso de titanio y fibra de carbono.

ARTICULO  3:    AUTOMOVILES ADMITIDOS

Todos aquellos fabricados en la Argentina mínimo 1000 unidades hasta el año 1993, de los tipos denominados coupe o sedan con techo fijo de chapa de acero y que de origen hayan sido impulsados por un motor delantero de más de 3000 centímetros cúbicos y hasta 3800 centímetros cúbicos comprendidos dentro de los siguientes modelos:

CHEVROLET  400 Y CHEVY 2 y 4 PUERTAS

FORD FALCON Y FAIRLANE

DODGE 2 y 4 PUERTAS,  VALIANT I, II, III, IV

TORINO 2  y 4 PUERTAS

Debiendo respetar el Art. 3.1.5

ARTÍCULO  4:   CARROCERIA  y  CASCO
Es obligatorio:

Reemplazar el conjunto original de guardabarros delanteros, capot de motor,  rejilla  de ingreso de aire al radiador, y faros delanteros por una trompa de fibra que cubra las partes dichas del vehículo; esta trompa podrá tener un spoiler delantero libre hacia adelante y de hasta 100 mm hacia atrás .
4.1 Retirar para golpes delanteros y traseros con sus respectivos soportes, capot de motor, rejilla de ingreso de aire al radiador y faros delanteros por una o más piezas de libre diseño y construcción

Las nuevas piezas deberán cumplir las siguientes condiciones:

4.2.1 Cubrir la parte delantera del vehículo de la misma forma que las piezas originales, es decir cubrir los mismos elementos que las piezas originales que reemplazan.

4.2.2 Estarán fijadas al bastidor o elementos de la carrocería.

4.2.3 La apertura del sector removible será contra viento.

4.2.4 Ninguna pieza o parte de esta podrá superar un plano horizontal que esté  150 mm por encima de la parte inferior del parabrisas, salvo la toma dinámica para el carburador

4.2.5 Se prohíbe el carenado alrededor de las cubiertas.

4.2.6 Se permiten realizar aberturas para el radiador, carburador, tomas de aire, gancho de auxilio, etc.

4.2.7 Se deberá reemplazar la tapa del baúl por otra de material y medidas libre, manteniendo forma y posición original, debiendo mantener la apertura desde el exterior.

4.3 Quitar  material de insonorización, retirar alfombras, tapizados, tableros y todos los accesorios interiores

4.4 Reemplazar el parabrisas por uno triple o laminado. Se permiten fijaciones adicionales para el parabrisas.

4.5 Colocar un seguro en las puertas delanteras del tipo flexible, con hebilla de cinturón de seguridad, que estando abrochado permita una abertura de 150 mm, sujeto en ambos extremos con un bulón pasante  con tuerca de 6 mm como mínimo.

4.6  Colocar un espejo en cada lateral y otro en el interior, cuyas dimensiones   tendrán un mínimo de 90 cm2  de superficie reflectante cada uno.

 4.7     Los pontones laterales: serán de uso obligatorio
          Se autoriza a cortar las puertas delanteras a una altura mínima que no supere los   

          caños de la seguridad lateral. 
          Se permite: Colocar viseras para el tren trasero de libre diseño, las cuales deberán                    

          estar dentro de los siguientes límites:

          Hacia arriba: Por la recta horizontal que pase por el punto más bajo del borde de las                

          ventanillas laterales.

          Hacia delante: Por el borde trasero de la puerta delantera.

          Hacia atrás: Por la recta perpendicular que pasa por el punto ubicado más atrás de la               

          carrocería original (sin tener en cuenta los para golpes).

          Hacia los laterales: No deberán superar un ancho máximo de 2140 mm (medidos en            

          forma paralela al eje trasero del vehículo).
4.8     Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte  
          trasera y delantera del vehículo. Los traseros deberán ser rebatibles y colocados sobre    

          la superficie de la carrocería. Los delanteros  tendrán que estar situados en la zona  

          donde originalmente se encuentra la torreta de suspensión, o sea que este gancho 

          estará sobre la parte superior de la trompa, quedando el agujero de enganche en el 

          exterior de la misma; de construcción y fijación capaz  de ser arrastrado prescindiendo  

          de al menos de dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierro, cuya     

          sección transversal es redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm; y si la sección es  

          rectangular o cuadrada, la sección mínima será de 80 mm cuadrados.
[image: image2.png]o= Pan

ahligataria ganche
lalanees

oy

= oty serih
ponictin
abligatmsta





permite:
4.8      Retirar o modificar la canaleta de goteo, sin agregado de material.                         

4.8.1 Reemplazar las puertas traseras por paneles que deberán estar soldados a la 

           carrocería en caso de mantener las puertas originales  deberán estar soldadas o  

           abulonadas.

4.8.2   Retirar  todos los accesorios interiores. Art. 2.3.

4.8.3 Retirar los faros traseros, boca de llenado de combustible, baguetas embellecedoras y todos los accesorios exteriores. Tapar libremente los orificios que quedarán al sacar dichos elementos.

4.8.4 Cortar el piso y colocar una tapa sobre la caja de velocidades para facilitar la extracción de la misma. Dicha tapa deberá cubrir en su totalidad el orificio sobre el piso.

4.8.5 Reemplazar vidrios laterales por acrílico transparente e incoloro, de  2.5 mm. de espesor mínimo con la condición que los mismos sean instalados de tal forma que sean expulsables o removibles en forma manual tanto del interior como del exterior, prohibido el uso de trabas rígidas. Se permite reemplazar la luneta trasera por acrílico transparente e incoloro mínimo de 2,5 mm de espesor, debiendo ser fijada rígidamente mediante tornillos o remaches y deberá contar con orificios de ventilación.
4.8.6   Colocar un tablero de instrumentos de libre diseño.

4.8.7   Bisagras,  cerraduras  y   manijas  de  puertas  libres.  No   esta   permitido  el  uso  de    

           cerraduras tipo pasador.

4.8.8  Se permite el  alivianado o  eliminado  de los  refuerzos  interiores  de las  puertas. En 

          el caso  de las  delanteras deberán tener un tapizado  rígido e ignífugo.

4.8.9 Alivianar  habitáculo,  debiendo  mantener las formas originales.

4.8.10 Modificar el túnel de la caja y  cardan en toda su extensión, con el mismo material  y espesor al original.

4.8.11 Los   pasa  ruedas  traseros  podrán    modificarse  en  forma  y  tamaño, se  permite un cubre  rueda  en  guardabarros  trasero,  que no cubra en  su   totalidad la misma, se permite realizar un  túnel a fin de descargar el aire  hacia atrás.

4.8.12 Se  deberá  colocar  una  chapa  metálica  en  la  zona  del  respaldo  del  asiento   trasero   cubriendo   totalmente   todos   los   orificios   entre   el  habitáculo y el baúl,  debiendo quedar estancos un  comportamiento con respecto del otro.

4.8.13 Se  autoriza  reforzar  libremente e  interiormente el   casco  del vehículo no alterando su forma original.   
Se permite:

· La reforma del casco o piso en su parte trasera para el anclaje de tensores, barras o reactores de la suspensión trasera.

· Realizar las modificaciones necesarias en el falso chasis trasero al solo efecto de que la suspensión en su recorrido no toque en el mismo.

· Para los vehículos marca FORD se autoriza eliminar los refuerzos que unen el torpedo y las torretas de suspensión delanteras.

· Eliminar el alojamiento de la rueda de auxilio.

· Se autoriza cortar las puertas con una altura mínima, que no supere los caños de seguridad.

· Modificar  el travesaño delantero al solo efecto de colocar un balanceador armónico.

· Unir los extremos delanteros del chasis a fin de reforzar los mismos.

· Se permite reemplazar la parte superior del torpedo.
Se permite reemplazar parte frontal del torpedo más menos 80 mm. 

· Las ruedas podrán sobresalir de la línea de la carrocería.

· Los vehículos CHEVROLET podrán eliminar el taco de goma y el soporte de la carrocería con el bastidor delantero.

· Las reparaciones que se realicen en los pisos de los vehículos se deberán hacer con chapa de acero del mismo espesor que el original.

4.8.14  Se permite estructurar libremente el falso chasis trasero. Manteniendo posición original MAS – MENOS 40 mm.

4.8.15 Cola: Se permite cambiar la parte trasera de la carrocería por una chapa lisa de una sola pieza. 

· Se permite: el piso del baúl se podrá bajar como máximo hasta el nivel original del piso del habitáculo. En chapa de acero cuyo espesor será chapa del 18` a 20`. 
ARTÍCULO  5:   BLOCK  DE  MOTOR

Deberá ser el original de la marca de motor declarada, manteniendo la inclinación transversal y longitudinal así como la ubicación, posición y puntos de apoyo sobre el falso chasis o bastidor.

Sé prohíben los fabricados para competición por las respectivas fábricas o comisiones de carrera.

Se permite encamisar, soldar y reparar.

Se permite:

5.1.1  Trabajar libremente los conductos como así también los tapones  de agua y aceite.

5.1.2 Cepillado del plano superior e inferior, manteniendo el    paralelismo con respecto al original.

5.1.3 Se permite mecanizar el alojamiento de los botadores al solo efecto de poder alojar otro modelo de botador.

5.1.4 Rectificar y/o encamisar los cilindros sin ningún tipo de desplazamiento, debiendo respetar las siguientes medidas máximas:

5.1.5 Libre en su altura 

5.1.6 Se autoriza el fresado al solo efecto de hermanar las cámaras.

FALCON  221




CHEVROLET  230

Diámetro 96 mm + 0,10  Taunus  0,20 mm
Diámetro 99,93 mm +  0,10 mm

Carrera  87,88mm + 0,20 mm

          Carrera    82,55 mm + 0,20 mm

TORINO  230




DODGE  225

Diámetro  86,44 mm + 0,10 mm


Diámetro  90 mm + 0,10 mm

Carrera    111,13 mm + 0,20 mm


Carrera  104,77 mm + 0,20 mm

5.1.7  Se  permite fijar  los tapones de agua.

5.1.8  Tapas de bancada de libre diseño y material, debiendo conservar su diámetro original.

5.1.9 Para la marca TORINO se permite desplazar el motor para atrás 200 mm.

5.1.10 Cilindrada máxima:

            FORD: 3900 CC.
DODGE: 3970 CC.

 CHEVROLET: 3900 CC.
TORINO: 3901 CC.

ARTÍCULO  6:   CIGÜEÑAL
De fabricación nacional y original  de cada motor.

Se permite:

6.1.1 El ranurado de muñones y perforado de los conductos de lubricación.

6.1.2 Dar dureza, balancear sin agregar material.  

6.1.3 Rellenar muñones, debiendo mantener la carrera original.

6.1.4 Balanceo libre. Se prohíbe sin aporte de material permitiéndose solamente hacerlo con  

         perforaciones concéntricas, debiendo mantener   el espesor altura y forma original del 

         mismo.

6.1.6 La modificación de los extremos delantero y trasero del cigüeñal     al solo efecto de adaptar el volante motor y balanceador armónico.

6.1.7 La adopción de contrapesos postizos para equilibrar dinámicamente el cigüeñal como así también será libre el torneado del mismo para las marcas DODGE y TORINO.

6.1.8  Es obligatorio el tornillo en la punta del cigüeñal.

6.1.9  Prohibido quitar rugosidad.

6.1.10 En los motores TORINO se podrá cambiar la carrera entre 86  mm y 111,33   mm.

6.1.11 Bulonería libre.

6.1.12  Peso mínimo:             Torino 4 bancadas   30kg.

                                               Torino 7 bancadas   30kg.

                                               Chevrolet                  22kg.

                                               Ford                          21kg.

                                               Dodge                       30 kg.

Con engranaje 550 gramos más.

ARTÍCULO  7:   TAPA  DE  CILINDROS
Se permite:

7.1.1 Cepillado de su plano de apoyo con el block, debiendo conservar el paralelismo con el plano original.

7.1.2 Tapones de agua libres.

7.1.3 Para la marca DODGE se permite  conductos. Escape y admisión libre  Se permite quitar rugosidad en la cámara y eliminar el tetón. Prohibido el pulido 

Para la marca TORINO se permite conducto. Escape y admisión libre. Desahojo válvula 12 mm.

           Para FORD se autoriza el mecanizado del conducto de escape y admisión  libremente

           Se autoriza  el  frezado  o  rectificado  de  la   parte  superior  del  asiento  de  válvulas   

           en   forma  concéntrica, hasta 8 mm más a partir del diámetro de la válvula.

           Se permite repara hasta dos cámaras con aporte de material.

7.1.4 Guía de válvula libre, debiendo respetar sus ejes originales.

7.1.5 Encasquillar los asientos de válvulas, manteniendo la posición concéntrica a la guía de la válvula. Material libre.

7.1.6 Se autoriza mecanizar los alojamientos de las varillas de válvulas.

7.1.7 Para la marca CHEVROLET se permite un hermanado de 15 mm. en admisión. Prohibido tocar tabique.

7.1.8 Mecanizar el alojamiento de los apoyos de los resortes de válvulas.

7.1.9 Para TORINO se autoriza el uso de la tapa de cilindros del motor 7 bancadas en el motor de 4 bancadas.

7.1.10 Se permite  cambiar las  entre   roscas   en   el  alojamiento  de   las  bujías,  debiendo mantener sus ejes originales.

7.1.11 Rectificar el plano de apoyo de la junta de tapa de válvulas.

7.1.12 Cambiar los bulones por espárragos, como así también cambiar espárragos por otros de mayor diámetro, debiendo respetar los ejes originales.

7.1.13 Para FORD esta permitido el uso de la tapa del modelo Ford Max Econo. Debiendo tener los conductos de admisión en su cara de asiento con el múltiple de admisión libre. Escape pulido libre.

7.1.14 En los CHEVROLET se autoriza el desahogo de válvulas de 4mm. por lado.

7.1.15 En los motores CHEVROLET el uso de la tapa de cilindros del modelo Silverado

7.1.16 Modificar la toma de salida de agua de la tapa de cilindros hacia                                                        el radiador.

7.1.16 Modificar el conexionado del tubo de temperatura de agua.

7.1.17 En las tapas de los motores CHEVROLET al encasquillar  no se podrá sobrepasar los 9 mm de altura, pudiendo trabajar 35 mm debajo de la válvula.

7.1.18 La colocación de planchuela guía de varillas levanta válvulas (peines).

7.1.19 Bulonería libre.

7.1.20 Retenes de guías de válvulas libre y opcionales

7.1.21 Se permite reparar hasta cinco cámaras de combustión con aporte de material.

7.1.22 Se permite para las marcas CHEVROLET Y FORD tapa de aluminio  marca SALPIETRO. Para la marca FORD con tapa de aluminio 9,5 de compresión.
            Para FORD  se  permite un  hermanado  con  el  múltiple de  admisión de 30 mm.  de  

            profundidad,  escape  libre, 35 mm de  profundidad  se  podrá  trabajar  debajo  de   la                             

            válvula. Se permite un desahogo de 4 mm. por lado.

           Para la marca CHEVROLET se  permite un  hermanado  con  el  múltiple de  admisión 

           de 15   mm  de  profundidad, 35 mm de  profundidad  se  podrá  trabajar  debajo de la   

           válvula,  en la admisión.  Se permite un desahogo de 4 mm. por lado. Prohibido quitar  

           tabiques. 

7.1.23 Para la marca Chevrolet con tapa de fundición se permite trabajar debajo de las válvulas de admisión y escape 35 mm de profundidad y el hermanado de 15 mm. Con el múltiple de admisión.

ARTÍCULO  8:   VALVULAS
Diseño y material libres, prohibido el titanio.

Diámetros máximos por marca:

	MOTOR
	ADMISION
	ESCAPE

	CHEVROLET
	43,70 mm
	38,50 mm

	DODGE
	45,00 mm
	40,20mm

	FORD
	43,70 mm
	38,50 mm

	TORINO
	48,00 mm
	41,00 mm


Los ángulos de los asientos de válvulas serán los siguientes:

CHEVROLET – DODGE – TORINO



45 Grados

FORD








30 ó 45 Grados

ARTÍCULO  9:    RESORTES  DE  VALVULAS
Libres

ARTÍCULO  10:    TRABAS  y  PLATILLOS  DE  VÁLVULA
Libres

ARTÍCULO  11:    BALANCINES  y  VARILLAS  DE  VÁLVULAS
11.1 Varillas  de válvulas libres. Balancines  libres no a rodillos

11.2 Se autoriza el rellenado, rectificado y tratamiento de dureza de balancines

11.3 Reguladores libres.

11.4 Para las marcas CHEVROLET y  TORINO se podrán reemplazar los espárragos por prisioneros roscados.

11.5 Para la marca TORINO se permite suplementar caballete.

11.6 Para la marca CHEVROLET se permite el rellenado de los balancines en el apoyo de la varilla y de la válvula.

   Se autoriza  reforzar los balancines.

11.7 Para la marca FORD las torres de los extremos del tren de balancines son libres. Se autoriza suplementar debajo de las torretas de balancines.
11.8 Para las marcas CHEVROLET y TORINO se permite modificar el diámetro o su forma en la zona del pivote central del balancín al solo efecto de evitar bloqueos por la alzada. Se autoriza el embujado, debiendo mantener los centros originales.

11.9 Para Chevrolet se permite rampa de balancines.  Multiplicación libre.

ARTÍCULO  12:    MULTIPLE  DE  ADMISIÓN 

Original pudiendo intercambiar los múltiples entre los motores de una misma marca, para CHEVROLET se autoriza el uso de un múltiple para carburador de dos (2) bocas. 
Para la marca CHEVROLET se autoriza hermanado de 15 mm.

12.1 Se autoriza eliminar los conductos de calefacción.

12.2 En el múltiple del motor DODGE se permite agrandar el pasaje de gases de la base con la brida.

12.3 Se autoriza colocar amianto como aislante.

12.4 Se autoriza el espigado entre él múltiple y la tapa de cilindros.

12.5 El múltiple Ford debe ser standard, se permite un hermanado de 30 mm con la tapa de cilindro.
12.6 En los TORINO y DODGE  es interior libre.

12.7 Se permite múltiple de admisión marca Penin.

12.8 Se permite reparar sin modificar sus medidas originales.

ARTÍCULO  13:    ESCAPE

Libre

ES OBLIGATORIO EL USO DE SILENCIADOR EN LA ZONA DE BOXES

ARTÍCULO  14:    PISTONES

Pistón y perno libres.

ARTÍCULO  15:    AROS

Libres, cantidad original. Espesor libre.

15.1 Para todas las marcas se permite aros finos.

ARTÍCULO  16:    BIELAS
Libres. La medida entre centros deberá ser con una tolerancia de mas - menos, 2.5 mm. La medida será tomada sobre una original. Medidas originales: Para la marca FORD 188 = 137,4 mm, Ford 221 = 130,4 mm. , Valiant 185 mm., 190 mm, 179,2 mm, 177,7 mm; Torino 190mm, 185 mm, 179,2 mm. 177,7 mm.; Chevrolet 145 mm.

[image: image8.png]Corresponde: Art, 2.M - BIGELAS

y 2.

Para balancoar quitar material adlo on las partes rayadas (1





Se permiten:

Para DODGE, medida original o TORINO 4 y 7 bancadas.

Para TORINO se autoriza el uso de bielas de 4 y 7 bancadas en forma indistinta para cada uno de los motores.

ARTÍCULO  17:   COJINETES
De biela y bancada, libres.

ARTÍCULO  18:    BOTADORES
Libres. Prohibido el sistema de rodillos.

ARTÍCULO  19:   ARBOL  DE  LEVAS
Libre, la alzada máxima será la establecida en el presente artículo, con una tolerancia de 0,5 mm. Montado sobre bujes. Prohibido torrinton.

CHEVROLET



10,00 mm.

DODGE




12,00 mm.

FORD




           11,11 mm.

TORINO




12,08 mm.

Se medirá sobre el platillo de válvulas sin luz.

ARTÍCULO  20:    DISTRIBUCION
Libre

ARTÍCULO  21:    RETENES

Libres

ARTÍCULO  22:    JUNTAS
Libres, excepto las de admisión y escape que tendrán como máximo 3 mm de espesor.

ARTÍCULO  23:   COMPRESION

FORD, DODGE Y TORINO                         Máxima: 10 a 1

CHEVROLET                                              Máxima: 9 a 1

La verificación se efectuara por intermedio del equipo homologado que posee la F.R.A.D., el silbador con su adaptador de bujía una vez colocado en el alojamiento de la bujía deberá estar al ras de la superficie de la cámara de combustión. Ver grafico 


[image: image3.png]POSICION DE LA BUJIA EN
LA CAMARA DE COMBUSTION

|
.

Arandels de bu)
Tapa de cilindros 2 :

19 mm,|

CAMARA DE COMBUSTION

FigN° 5




En el caso de Apelación la comprobación definitiva de la Relación de compresión se realizara de acuerdo al método que se describe a continuación:

Se utilizara:

· Una bureta certificada de 50 ml.

· Una placa de acrílico con volumen predeterminado a los efectos de cubicar el volumen de pistón que se encuentra por encima del plano del block en su PMS.

· Un líquido a utilizar será kerosen.

Se permitirá eliminar el carbón depositado con un trapo humedecido con solvente, luego se humedecerán las superficies a cubicar (cabeza de pistón, placa de acrílico y cámara de combustión en la tapa).

El espesor de apoyo del acrílico en el plano del block será de 3mm.

El pistón se colocara en el punto medio entre el PMS y PMI, colocándose luego una delgada película de grasa en las paredes del cilindro a los efectos de que el pistón se coloque en PMS barra de grasa y se logre un sellado adecuado en la zona de aros evitando así la fuga de liquido a través de los mismos.

Se colocara Kerosen en la bureta y se enrasara en 0, dejando escurrir un (1) minuto. Una vez apoyado el acrílico (con grasa en la superficie de apoyo) sobre el block con el pistón en PMS se llenara a través del orificio del acrílico  y se dejara escurrir un  (1) minuto, procediendo luego a medir el volumen de Pistón (Vp).

Se colocara kerosen en la bureta y se enrasara a 0, dejando escurrir un (1) minuto. Una vez apoyado (con grasa en la superficie de apoyo) el acrílico sobre la tapa de cilindros en la cámara de combustión y habiendo colocado grasa entre las válvulas y sus asientos, se llenara a través del orificio del acrílico  y se dejara escurrir un (1) minuto, procediendo luego a medir el Volumen de cámara. (Vc)=

Se medirá el espesor de junta entre cilindros de los cilindros y se tomara el promedio (Ejp).

TORQUES  DE  APRIETE  DE  BULONES  DE  TAPA  DE  CILINDROS
FORD



        
           10 Kg

CHEVROLET



13 Kg

TORINO




13 Kg

DODGE




  9 Kg

23.6 Se girará el cigüeñal con un torque de 100 libras/pie hasta completar una   vuelta del mismo, caso contrario se considera que su relación de compresión es superior al establecido por reglamento.

ARTÍCULO  24:     TAPAS

De distribución, laterales y de válvulas, libres

ARTÍCULO  25:     PATAS  DE  MOTOR  y  CAJA
Material y forma libre, debiendo mantener cantidad y ubicación original. 

SISTEMA  ELECTRICO

ARTÍCULO  26:     BATERIA
Cantidad original una (1). Podrá estar ubicada dentro del habitáculo. Estanca. 

Se instalará sujeta por un marco de hierro con dos tensores de ocho (8) mm como mínimo, a los que se le colocará por debajo dos (2) arandelas precisas de 30 mm como mínimo.

Se cubrirá  herméticamente con una caja  plástica o de fibra.

ARTÍCULO  27:    INSTALACION  ELECTRICA
De libre diseño.

ARTÍCULO  28:     LUZ  DE  STOP

Deberán colocarse dos (2) luces en el interior del habitáculo contra la luneta en la parte superior de la misma, una a cada lado de ésta, de color rojo con lámparas de 15 W como mínimo, accionadas por el pedal de freno únicamente. El farol deberá ser como mínimo de  60 mm.

ARTÍCULO  29:    LUZ  DE  LLUVIA
Es obligatorio colocar una luz para tal fin, tendrá  cómo mínimo 60 mm cuadrados de superficie, colocada dentro del habitáculo en el centro de la luneta trasera, de color ámbar.

Será accionada por el piloto  por medio de una llave, independiente del sistema de freno.

ARTÍCULO  30:    MOTOR  DE  ARRANQUE
Ubicación y posición original, en condiciones de funcionamiento.

Marca libre, preparación interior libre.

ARTÍCULO  31:    INSTRUMENTAL
De libre elección.

ARTÍCULO  32:    GENERADOR DE CORRIENTE

Libre. Podrá eliminarse.

ARTÍCULO  33:     DISTRIBUIDOR

Libre. Se permite encendido electrónico. Para la marca Dodge se permite ubicarlo en el frente de distribución.

ARTÍCULO  34:     ENCENDIDO

Bobina (cantidad una), cables y condensador libre.

Se autoriza el uso de potenciador de energía (Boosler).

ARTÍCULO  35:    BUJIAS

Libres, manteniendo  la cantidad y posición original.

ARTÍCULO  36:    LIMPIA  PARABRISAS  y  LAVA PARABRISAS

Es obligatorio el uso del mismo, debiendo como mínimo con dos limpia parabrisas delanteros, ubicados uno a la derecha y otro a la izquierda.

Se permite el uso de un solo limpia parabrisas si la superficie de limpiado es equivalente al sistema original.

36.1  Siendo libre el contar con una o más escobillas.

36.2  El sistema de lava parabrisas es obligatorio, siendo libre su sistema.

SISTEMA  DE  ALIMENTACION

ARTÍCULO  37:    TANQUE DE COMBUSTIBLE

ES OBLIGATORIO EL USO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE APROBADOS POR EL ENTE FISCALIZADOR

SE RECOMIENDA QUE ANTES DE LA COMPRA DE LOS MISMOS SE CONSULTE A LA COMISION TECNICA POR LOS MODELOS APROBADOS
Montaje y ubicación de tanques de combustible:

Deberán estar alojados en un recipiente metálico sujeto con dos zunchos longitudinales y un transversal.

Tendrá una única boca de llenado en la parte superior, deberá tener un embudo recolector de derrame. El citado embudo deberá tener un tubo de drenaje al exterior con salida lejos del caño de escape, del motor y de los frenos.

Deberá tener una descarga de estática.

Entre el tanque y la cola del vehículo deberá haber una distancia mínima de 400 mm. El tubo de paso o chupador deberá estar en la parte superior. Prohibido el uso de medidores eléctricos.

Se permite utilizar tanques de combustible con un deposito chupador  incorporado, siendo éste parte integrante del elemento aprobado.

En los vehículos en los cuales él deposito chupador se encuentre por debajo del piso del baúl será obligatorio colocar una protección tubular continua, construida en tubo de acero SAE 1010 con un diámetro mínimo de 45 mm y un espesor mínimo de 3mm, deberá ser de forma rectangular de dos lados verticales y dos horizontales, cuyas aristas deberán ser tubos curvados.

En lo que respecta a los tubos que van puestos en forma vertical se podrán soldar a los horizontales o bien reemplazarlos por una planchuela soldada a los mismos.

Su parte horizontal superior deberá estar fijada a la altura de los cajones longitudinales (falso chasis) de refuerzo de la carrocería, y su parte horizontal inferior en la línea horizontal inferior del depósito chupador.

ARTÍCULO  38:   CAÑERIA  DE  COMBUSTIBLE

Metálica o de teflón con malla metálica, está prohibido realizar conexiones dentro del habitáculo.

Es obligatorio el uso de conexiones roscadas de alta presión.

ARTÍCULO  39:    FILTRO  DE  NAFTA

Metálico. Cantidad libre.

Ubicación: En el baúl o vano motor.

ARTÍCULO  40:    BOMBA  DE NAFTA

Libres. Puede ser eléctrica o mecánica.

Ubicada en el baúl o vano motor.

ARTÍCULO  41:    CARBURADOR

Deberá ser marca Holley de dos (2) bocas y bajo licencia Argelite.

41.1  Diámetro máximo en su base 40 mm (cuarenta mm) por boca.

41.2 Exterior e interior original.

41.3  Se podrá usar una toma dinámica de forma libre, las medidas serán: altura  

         máxima desde la base de apoyo del filtro original de 315 mm.;  su largo es libre,                    

         su interior estará vació y  sin orientadores, pudiendo tener un filtro o malla           

          metálica como elemento filtrante.

41.3 Se autoriza eliminar el sistema de cebador, válvula de potencia y tomas de vacío.

41.4 Se podrá colocar los porta chicler para intercambiar diferentes medidas desde el exterior.

41.5 Los difusores se podrán trabajar sin agregado de material, su medida máxima en la zona de estrangulamiento máximo será la siguiente:

CHEVROLET



29,20 mm

TORINO




32,00 mm

FORD




           32,20 mm

DODGE




32,20 mm

41.6 Plaqueta libre.

41.7 Se permite una torreta de 120 mm total, medida con sus juntas. Interior libre.

41.8 Se autoriza la colocación de una malla metálica al solo efecto de servir de filtro a los chicler de aire y los emulsionadores.

41.9 Se permitirá recortar la base de apoyo del filtro de aire solamente en la parte donde va colocada la plaqueta.

41.10 El diámetro máximo delos orificios de los centradores será de 4,00 mm. Se permite fijar los centradores al cuerpo del carburador  con pegamento anaeróbico, poxi o en forma mecánica.

41.11 Se permite pulir o quitar material a las mariposas y al eje del carburador

41.12 Todo el aire que ingrese al motor debe pasar por el interior de los difusores.

41.13 Se puede colocar un filtro de aire.

41.14 Se permite soldar el cuerpo en caso de rotura. Se permite tapar los orificios del cuerpo del carburador, del pasaje de aire de alta y baja como así también el de la toma de vació de la válvula de potencia, se permite tapar el conducto del climatizador.

ARTÍCULO  42:    COMBUSTIBLE
El combustible deberá ser del tipo Nafta Súper sin exceder el límite de 103 RON según lo especificado en el Reglamento de Campeonato.

SISTEMA  DE  REFRIGERACIÓN

ARTÍCULO  43:    BOMBA  DE  AGUA
Original, preparación interior libre, conservando su cuerpo y posición original.

43.1 Circuito de refrigeración libre.

43.2 Se podrá retirar la paleta del ventilador y la polea.

ARTÍCULO  44:    TERMOSTATO

Libre.  Opcional.

ARTÍCULO  45:    MANGUERAS

Libres, de máxima seguridad.

ARTÍCULO  46:    RADIADOR  DE  AGUA

Cantidad, anclaje y diseño libre.

Ubicación en el vano motor, delante del mismo.

ARTÍCULO  47:     RADIADOR  DE  ACEITE

Libre en cantidad, diseño y anclaje. Conexiones roscadas de alta presión.

Ubicación en el vano motor.

ARTÍCULO  48:     POLEAS  y  CORREAS

Libres

SISTEMA  DE  LUBRICACION

ARTÍCULO  49:   BOMBA  DE  ACEITE  y  RECUPERADOR

Se permite una bomba de un cuerpo afuera.

La bomba y su ubicación son libres.

49.1 Todos los  respiraderos del  motor deberán ser canalizados a un recipiente

         recuperador  con venteo en la  parte  superior, con  capacidad  mínima de 

         dos (2) litros.

49.2 Cuando se usa sistema de cárter  seco, el recipiente de aceite deberá estar ubicado en el habitáculo detrás de las butacas o parte delantera del torpedo, no al costado del piloto, siendo fijado al casco del vehículo o a la jaula de seguridad, debiendo tener un venteo al recuperador de aceite. Su tapa será hermética. La capacidad máxima del recipiente deberá ser de 20 litros.

49.3 Recuperador de aceite, motor metálico capacidad mínima 1 litro.

           Se autoriza a colocar el recipiente recuperador de aceite en la parte delantera del                

           habitáculo, no así al lado del piloto.

ARTÍCULO  50:    CARTER

Libre

Se autoriza la utilización de cubre cárter, no pudiendo cumplir funciones estructurales o aerodinámicas.

Se permite utilizar cárter seco en los vehículos VALIANT,  DODGE y TORINO.

ARTÍCULO  51:   FILTRO  DE  ACEITE

Libre. Ubicación en el vano motor.

TRANSMISIÓN

ARTÍCULO  52:    VOLANTE  DE  MOTOR

Libre diseño, debiendo mantener su diámetro original.

Material: Acero

ARTÍCULO  53:    PROTECCION CUBRE  VOLANTE

Se deberá colocar una protección de chapa de 3 mm de espesor y 150 mm de ancho, que cubra aproximadamente los 180º grados superiores, sujeta a este o a la parte exterior de la carrocería.

ARTÍCULO  54:   EMBRAGUE

Se permite embrague multidisco.

ARTÍCULO   55:    CAJA  DE VELOCIDADES
Es obligatorio el uso de la caja original o en su defecto se podrán utilizar marca ZF  de cuatro (4) velocidades hacia delante y una marcha atrás.

 Se permiten:

Para CHEVROLET    283 y 242

Para DODGE  TORINO  y FORD     283 Y 242

La preparación interior de las mismas es libre debiendo mantener las relaciones que se detallan a continuación:

Relaciones  ZF   283                                      

1ra


2,83  a  1

2da


1,85  a  1

3ra


1,38  a  1

4ta


1,00  a  1

Relaciones  ZF   242

1º


2,41  a  1

2º


1,56  a  1
3º


1,16  a  1

4º


1,00  a  1

55.1 La adaptación de la caja al cubre volante del motor si fuera necesario se efectuará por medio de una placa metálica de un espesor máximo de 60mm.

55.2 Se permiten las modificaciones necesarias en el piso del habitáculo, como así también un nuevo anclaje en la parte posterior de la misma.

         El varillaje de los comandos de la caja de velocidades es libre.

ARTÍCULO  56:  SELECTORA  DE  CAMBIOS

Libre diseño, no secuencial.

ARTÍCULO  57  CARDAN

Libre.

Es obligatorio colocar una protección construida en chapa de acero y colocada en forma concéntrica, para que lo contenga en caso que este se corte.

ARTÍCULO  58:  DIFERENCIAL

Se permite el intercambio entre cualquiera de los modelos de automóviles admitidos en el Art. 1

58.1 Anclaje libre fijada sobre el elástico.

58.2 Prohibido el uso de cualquier sistema autoblocante.

58.3 Es obligatorio el uso de palier flotante.

58.4 Se autoriza a reforzar el diferencial y las mangas, debiendo mantener rígida la cañonera y fija a los elásticos.

58.5 La relación corona / piñón fija.
CHEVROLET                     3,54
FORD                                 3,30
DODGE Y TORINO            3,07
Circuito con más de 4000 mts será libre la relación de diferencial.
ARTÍCULO  59:   MASA  DELANTERA

Libre.

Es obligatorio el uso de un espaciador entre las dos pistas o cubetas interiores de cojinetes o rodillos, de longitud calibrada, con el juego necesario, con el objeto que las tuecas de fijación queden precargadas permanentemente y no se aflojen. Estas tuercas deberán contar de un seguro o contra tuerca.

ARTÍCULO  60:    RODADOS:

60.1Material llanta: acero estampado, aleación o aluminio. Prohibido el 

       labio antideriva   10 1/2 x 16" o 11 1/2  x   15"  máximo.

60.2Prohibido el uso de válvula autoreguladora de presión de aire.

60.3 Las cubiertas serán marca NA unicámente, en las pruebas oficiales solamente se podrán usar cubiertas asentadas.

60.4 La categoría sellara 6 (seis) cubiertas por competencia de las cuales solamente 2(dos) podrán ser nuevas. La categoría realizará un control mediante planilla utilizando los números de los neumáticos a utilizar.
60.5 Las gomas de lluvia podrán ser dibujadas o ancorizadas.
FRENOS

ARTÍCULO  61:  FRENOS

Es obligatorio el sistema de disco en las cuatro ruedas, uno por rueda.

61.1 Es obligatorio disponer de doble circuito de freno.

61.2 Se autoriza el uso de válvulas de regulación de freno.

61.3 Se autoriza la colocación de tomas de aire para los frenos delanteros, no pudiendo cumplir funciones aerodinámicas.

61.4 Se pueden  modificar o quitar las chapas que cubren los discos.

61.5 Se autoriza refrigerar los frenos traseros.

ARTÍCULO  62:   CALIPER

Delanteros originales o similares, se autoriza el uso de un separador entre pinzas.

Los traseros deben haber equipado o que equipen a automóviles de fabricación nacional en gran serie. Permitido el uso de un separador entre pinzas.

62.1 Máximo tres pistones por cáliper.

62.2 Se permite separador.

62.3 Anclaje original.

ARTÍCULO  63:   PASTILLAS

Libres.

Se permite aislamiento térmico entre la pastilla y el cáliper.

ARTÍCULO  64:   DISCO

Libres. Diámetro máx: 286 mm.
64.1 Se permite rectificar y ranurar para la descarga de polvo en forma  

         no concéntrica.

64.2 Anclaje libre

64.3 Prohibido el agujereado.

ARTÍCULO  65:   CAÑERIA DE FRENO y FLEXIBLES

Caño metálico mallado o de teflón mallado, prohibido el uso de cañerías de cobre.

ARTÍCULO  66:  BOMBA  DE  FRENO

Libre.

66.1 Libre ubicación
66.2 Es obligatorio el uso de un sistema de doble circuito o doble bomba.
ARTÍCULO  67:   PEDALERA

La pedalera es de libre diseño y ubicación.

DIRECCIÓN

ARTCULO  68:   CAJA  DE  DIRECCIÓN

68.1 Multiplicación libre.

68.2 Ubicación y posición original.

68.3Se podrá reforzar libremente su anclaje original.

ARTÍCULO  69:   COLUMNA  DE   DIRECCIÓN  Y  SOPORTE

Deberá poseer un sistema tipo fusible con dos crucetas en distintos ángulos, o un sistema telescópico por hundimiento (tipo Chevy).

69.1  Prohibido el uso de manchones.

69.2  Soporte libre.

ARTÍCULO  70:   ESTREMOS  y  BARRAS

Son de libre diseño.

ARTÍCULO  71:    REGLAJES

Libre.

71.1 Brazo de dirección original. Se permite reforzar los Ackerman. Pickman y auxiliar libres.

71.2 Se autoriza realizar  las tareas necesarias al solo efecto de que ningún elemento toque con las llantas.

71.3 Se autoriza girar el ojo para que no se estrangule el extremo.

71.4 Se autoriza suplementar los brazos Ackerman.

SUSPENSIÓN

ARTÍCULO  72:    SUSPENSION  DELANTERA

Original

72.1 Se autoriza cambiar el material de los bujes y colocar Uniball, debiendo respetar siempre los ejes, no está permitido los mismos superen en altura a los elementos originales.

72.2 En caso de modificar el material de los bujes o que se coloque un Uniball se permite modificar el anclaje de las parrillas al solo efecto de poder alojar los mismos.

72.3 Amortiguadores de fabricación nacional, prohibido los presurizados, no regulables desde el exterior. Se permite roscado para el apoyo del espiral.

  Anclaje libre, pudiendo variar en hasta 50 mm su posición original.

72.4 Barra de torsión, forma, material y medida libre. Ubicación y anclaje originales.

72.5 Tensores libres. Se autoriza la corrección del anclaje de los tensores de la parrilla inferior, en su posición delantera, no así en la propia parrilla de suspensión que deberá mantener su anclaje original.

  Se podrá rotular en ambos extremos.

72.6 Espirales libres, se permite modificar sus planos de apoyo al solo efecto de que sean planos, como así también adaptar un sistema a fin de variar la rigidez de los resortes. Se autoriza modificar la altura de los apoyos planos para la adopción del nuevo espiral, parte inferior se permite regulable con el amortiguador, parte superior apoyo original.

72.7 En las suspensiones delanteras del tipo de paralelogramo deformable, sus parrillas y los elementos de anclaje de dichas parrillas, deberán ser los originales del modelo y marca declarada del automóvil.

  Las citadas parrilla deberán  trabajar como tales en  la  suspensión,  es decir,  deberán   

  cumplir con su función cinemática y estructural.

          A estas parrillas originales y a sus anclajes se les podrá  reforzar  libremente, pero solo  

          mediante el adosado de planchuelas de acero, debiéndose poder  verificar luego de  

          realizado el refuerzo  el origen de la misma.


72.8 Se podrá colocar solamente una (1) barra anti rolido de libre   diseño, posición y material. Su ubicación es libre.

          Se permite barra a cuchillas.

72.9   Se autoriza la colocación de correctores de avance y comba.

72.10 Se autoriza alargar o acortar en 20 mm las parrillas inferiores.

72.11 Se autoriza reemplazar los anclajes originales (banquitos, tasita, torreta).

72.12 Se permite envainar y reforzar las puntas de eje.

72.13 Para los TORINO se autoriza reemplazar el cristo por una rotula de libre diseño.

72.14 Para la marca TORINO se permite cremallera.

72.15 Torretas de suspensión: Se puede acortar o alargar y reforzar las mismas.

72.16 Se permite reemplazar rótulas de parrillas por uniball.

72.17 Para la marca Dodge se permite conjunto espiral amortiguador, se permite eliminar la     barra de torsión. 

ARTÍCULO  73:   PRECARGA

Se autoriza el uso de precarga mecánica delantera y trasera, no a la torsión.

ARTÍCULO  74:   SUSPENSION  TRASERA

Original de eje rígido. Elásticos, hojas libre.

Se permite alargar los elásticos, no pudiendo superar el largo del vehículo.

Se permite barra Panard o estabilizadora.
Se permite modificar los anclajes traseros de los elásticos manteniendo posición delantera original. Anclajes y posición de los amortiguadores traseros libres.
Se permiten tensores.

La cañonera debe estar fija a los elásticos.

ARTÍCULO  75:   AMORTIGUADORES

Amortiguadores hidráulicos de fabricación nacional, no regulables desde el exterior.

Su principio de funcionamiento debe ser bi tubo con un solo pistón unido al vástago, de material ferroso.

Se prohíbe el presurizado y el regulamiento exterior.

Se prohíbe el uso de amortiguadores con depósitos exteriores.

Ubicación original pudiéndose variar la posición de los puntos de anclaje en 50 mm

Anclaje superior de ubicación libre.

Se permite rotular. 
Se permite roscar para la adopción del espiral.

ARTÍCULO  76:   ALTURA

El despeje del automóvil es libre debiendo cumplir que:

Con dos neumáticos del mismo lado totalmente desinflados ninguna parte del vehículo debe tocar el piso.

ARTÍCULO  77:   TROCHA  DELANTERA  Y  TRASERA

Trocha delantera y trasera: máxima 1980 mm.

El sistema de medición de trocha es el siguiente: Por medio de un calibre que se apoyará a cada lado del vehículo en el punto inferior determinado por la mayor circunferencia de la cara exterior de la llanta y el eje vertical que pasa por el centro del cubo de las ruedas, esa medida no deberá superar la medida máxima fijada.


[image: image4.png]Trachas dclantcray trascra





ARTÍCULO  78:    DISTANCIA  ENTRE  EJES

Tolerancia de 30 mm en más  o en menos de la medida original.

	MARCA  y  MODELO
	 MEDIDA  ORIGINAL

	CHEVY  Coupe y Sedan
	2819  mm

	CHEVROLET  400
	2794 mm

	FORD  FALCON
	2780 mm

	FORD  FAIRLANE
	2946 mm

	DODGE  Coupe y Sedan
	2819 mm

	TORINO  Coupe
	2723 mm

	
	


SEGURIDAD

ARTÍCULO  79:    CORTE  DE  CORRIENTE

Es obligatoria la instalación de dos (2) cortes de corriente generales, del tipo antichispa, ubicados uno en el interior del habitáculo al alcance del piloto y acompañante, el segundo será colocado en el exterior lado inferior derecho del torpedo junto al parante, identificado por un rayo rojo sobre un fondo azul de forma triangular de 10 cm de lado.

ARTÍCULO  80:    CORTE  DE  NAFTA

Prohibido el uso de cualquier corte de combustible dentro del habitáculo.

ARTÍCULO  81:    MATAFUEGOS

Estará compuesto por un extintor manual y un sistema de extinción automático de las características que se detallan a continuación.

Extintor manual: Obligatoriamente deberá estar colocado entre las dos butacas (piloto y acompañante), al alcance de los mismos.

Sistema de extinción automático: Este sistema es obligatorio y su reglamentación es la siguiente:

Deberá contar con dos sistemas, uno al vano motor (carburador) y el otro a la boca del tanque de nafta y un extintor manual.

 Fijación: Cada botellón extintor deberá estar montado de tal manera de que sea capaz de resistir una aceleración de 25g. En cualquier dirección de aplicación de un esfuerzo. Los elementos de sujeción deberán ser metálicos.

Funcionamiento: Puesta en marcha: Los dos sistemas deberán ponerse en marcha simultáneamente. Se autoriza todo medio de puesta en marcha, no obstante, para un sistema de puesta en marcha que no sea exclusivamente mecánico, debe proveerse una fuente de energía que no provenga de la fuente principal.

El piloto sentado normalmente ante su volante con su cinturón colocado debe ser capaz de poner en marcha el sistema manualmente, lo mismo es aplicado a una persona ubicada en el exterior. El dispositivo de puesta en marcha desde el exterior debe estar ubicado cerca del corta circuito o combinado con éste y debe estar indicado con una letra “E” roja en un círculo blanco con borde rojo de por lo menos 100 mm de diámetro, ubicado en la base del parabrisas del lado del acompañante. La puesta en marcha automática por sondas de temperatura, es recomendado.

Verificaciones: El tipo de producto extintor, el peso total del botellón y la cantidad de producto extintor deberá se especificado sobre él o los botellones.

Capacidades mínimas del sistema de extinción:

EXTINTOR  MANUAL  Y   AUTOMATICO:

Manual: 2,5 Kg. 

Automático en motor y habitáculo: 5 Kg.

Los equipos de extinción deben resistir al fuego y estar protegidos contra los choques.

Las bocas del sistema deben estar orientadas de tal manera que no apunten “directamente”al

piloto y/o acompañante (riesgo de quemaduras ocasionadas por el frío).

ARTÍCULO  82:    CINTURONES  DE  SEGURIDAD

Se deben usar dos tiras en el hombro y una tira en la cintura, con 5 puntos de anclaje en la carrocería: dos para la tira de la cintura, dos o tal vez uno para las tiras del hombro, simétrico respecto al asiento.

Estos cinturones deben ser de 3” (3 pulgadas) de ancho y deben estar equipados con sistemas de apertura de hebilla giratoria. De marca reconocida de competición.

Instalación:

Debe instalarse un arnés de seguridad en los puntos de anclaje del automóvil de producción en serie hacia abajo, las tiras del hombro deben orientarse hacia la parte trasera y deben instalarse de forma tal que no formen un ángulo de más de

45º respecto de la horizontal desde el borde superior del respaldo, si bien se recomienda que este ángulo no exceda los 10º.

Los ángulos máximos en relación con la línea central del asiento son de 20º, divergentes o convergentes.

Si es posible debe usarse el punto de anclaje originalmente montado por el fabricante del automóvil. No deben usarse puntos de anclaje que formen un ángulo mayor con respecto de la horizontal.

Para un arnés de (5) cinco puntos, las tiras del hombro deben instalarse cruzadas simétricamente respecto de la línea central del asiento delantero.

Las tiras de la cintura y de la entrepierna no deben pasar sobre los costados del asiento sino a través de este, con el fin de atar y sostener la región pelviana sobre la mayor superficie posible. Las tiras de la cintura deben ajustarse apretadamente en el ángulo que se forma entre la cresta pelviana y el muslo superior. Bajo ningún concepto deben usarse sobre la región abdominal.

Debe evitarse que las tiras estén expuestas a algún daño por frotación contra bordes agudos.

Si es imposible instalar las tiras del hombro y/o de la entrepierna en los puntos de anclaje de producción en serie, deben instalarse nuevos puntos de anclaje en la carrocería o el chasis, lo más cerca posible de la línea central de las ruedas traseras para las tiras del hombro. Las tiras del hombro pueden fijarse a la barra antivuelco de seguridad o a una barra de refuerzo por medio de un lazo, así como a los puntos más altos de anclaje de los cinturones traseros o, por fin, fijarse o apoyarse sobre un refuerzo transversal soldado a los refuerzos traseros de la barra antivuelco. En este último caso, el uso de un refuerzo transversal está sujeto a las siguientes condiciones:

El refuerzo transversal será un tubo que mida por lo menos 38 mm x 2,5 mm ó 40 mm x 2,00 mm hecho en acero al carbono sin costuras estirado en frío, con un límite elástico mínimo de 350 N/mm2.

La altura de este refuerzo debe ser tal que las tiras del hombro, hacia la parte trasera, estén orientadas hacia abajo formando un ángulo que tenga entre 10º y 45º con respecto a la horizontal desde el borde del respaldo, recomendándose un ángulo de 10º.

Las tiras pueden estar fijada por medio de lazos o por tornillos, pero en el último caso debe soldarse un tubo (camisa) para cada punto de montaje. Estas partes extra se ubicarán en el tubo de refuerzo y se ajustarán usando pernos M12, 8,8 ó 7/16 según especificación UNF.

Cada punto de anclaje debe poder soportar una carga de 1470 daN ó 720 daN para las tiras de la entrepierna. En el caso de un solo punto de anclaje para dos tiras, la carga considerada será igual a la suma de las cargas requeridas.

Para cada nuevo punto de anclaje creado, debe usarse una placa de acero de refuerzo con una superficie de por lo menos 40 cm2 y un grosor de por lo menos 3 mm.

Uso:

Debe usarse un arnés de seguridad en su configuración de homologación sin ninguna modificación o remoción de partes  y de conformidad con las instrucciones del fabricante.

La eficacia y la longevidad de los cinturones de seguridad están directamente relacionadas con la forma en la cual están instalados, se usan y se mantienen. Los cinturones deben ser reemplazados después  de cada choque grave y toda vez que las correas de tejido se corten, se rasguen o se debiliten debido a la acción de los productos químicos o del sol. También deben reemplazarse si las partes de metal o las hebillas se doblan, se deforman o se oxidan. Cualquier arnés que no funcione perfectamente debe ser reemplazado.

82.1Es obligatorio durante toda la actividad en pista el uso de cuellera ignífuga para la protección cervical.
ARTÍCULO  83:    BUZO Y CASCO

Es obligatorio Buzo antiflama HOMOLOGADO FIA. Deberá estar bordado, el nombre del piloto y su grupo sanguíneo. Guantes, botitas y cuellera.

Casco de seguridad tipo integral, HOMOLOGADO FIA.  NO DE MOTOCROSS.

ARTÍCULO  84:    IDENTIFICACION

Además de la numeración detallada en el Reglamento de Campeonato se deberá instalar:

El número en la trompa y en la cola, los mismos deberán estar pintados sobre el lado derecho, de color blanco, sobre fondo negro, con una altura de 13 cm.

En cada lateral se deberá inscribir el nombre del piloto y el grupo sanguíneo, en un recuadro suficientemente amplio para contener la inscripción con caracteres de 4 cm de altura.

En la trompa y en la parte trasera deberá tener la leyenda PROCAR y el número del auto correspondiente.

Los números laterales deberán estar ubicados en las ventanillas laterales traseras, teniendo una medida de 30 X 30 fondo negro, numero blanco, con un trazo de 7 cm, x 22 de alto.


[image: image5.png]



ARTÍCULO  85:    PESO  DEL  VEHICULO

El peso mínimo del auto en cualquier momento de la competencia será de 1320 Kg con tripulación. Para su pesaje no se autoriza agregar líquidos. 

En caso de poseer lastre, debe ser declarado ante el Comisario Técnico en la Verificación Previa, deberá estar abulonado y disponer de orificios para su precintado, la ubicación del o de los mismos será dentro del habitáculo o baúl, no debiendo ser dificultoso su precintado.

ARTÍCULO  86:     PRECINTOS

Cada automóvil deberá poseer para su precintado un orificio en dos bulones de la tapa del diferencial, caja de velocidades, un orificio en un bulón de la tapa de cilindros, un orificio en el cuerpo y espárrago de la base del carburador, dos a dos en el cárter y el block de manera de poder precintar en puntos diagonales y un orificio en el múltiple de admisión.

El piloto es responsable de que el precinto no se dañe por ningún motivo, si esto ocurriese será excluido de la competencia.

ARTÍCULO  87:    TUERCAS  -  BULONES – TORNILLOS – ESPARRAGOS   y ARANDELAS

Toda tuerca, bulón, tornillo, espárrago o arandela es libre, salvo que algún artículo del presente reglamento lo mencione.

86.1 Se autoriza la reparación de roscas, debiendo respetar las medidas de la original.

ARTÍCULO  88:    BUTACAS

Es obligatorio el uso de butacas especiales de competición, con apoya cabeza, abulonadas al piso del vehículo y/o a la estructura de seguridad, debiendo reforzarse convenientemente las zonas de anclaje de la misma.

El apoya cabeza deberá estar integrado a la butaca, no permitiéndose el uso de apoya cabeza removibles.

Los soportes de butaca deberán ser según reglamento F.I.A. o bien el constructor deberá proponer a los efectos de su homologación una fijación alternativa.

1) Los soportes deben fijarse a la carrocería / chasis por lo menos a través de cuatro puntos de montaje por asiento, utilizando pernos con un diámetro mínimo de 8 mm y contrachapas, según el gráfico. La superficie mínima de contacto entre el soporte y la carrocería / chasis y la contra chapa es de 30 cm2 para cada punto de montaje. Si se usan sistemas de desmontaje rápido, deben poder soportar fuerzas verticales y horizontales de 18000N, aplicadas en forma no simultánea.

2) El asiento debe estar fijado a los soportes a través de cuatro puntos de montaje, dos en el frente y dos en la parte trasera del asiento usando pernos con un diámetro mínimo de 8 mm y refuerzos integrados en el asiento. Cada punto de montaje debe poder soportar una fuerza de 15000 N aplicada en cualquier dirección.

3) El espesor mínimo de los soportes y contrachapas deberá ser de 3 mm, si se trata de acero, y de 5 mm si se trata de materiales de aleación liviana. La dimensión longitudinal de cada soporte es de 6 cm.

ARTÍCULO  89:    JAULA ANTIVUELCO

Se deberá respetar el siguiente gráfico:


[image: image6.png]



El arco ABCD deberá ser de una sola pieza. También se autoriza en tres piezas.

Los puntos A y G del arco delantero, los E y K del arco principal y los puntos F y L de los tirantes longitudinales deberán ser soldados a una planchuela de fijación 3/16, la cual estará fijada al piso del vehículo por medio de bulones de acero de 10 mm como mínimo y soldadura.

La estructura del gráfico es el requisito mínimo de jaula de seguridad.

Se permite:

Dentro del habitáculo colocar barras adicionales limitadas exclusivamente con la condición que no dificulten la salida de la tripulación, que no se encuentren a menos de 100 mm de los mismos cualquiera sea la posición a adoptar durante la conducción del vehículo, salvo las barras que van ubicadas inmediatamente sobre el piso  y que no impidan el paso del piloto o acompañante a ambos lados del habitáculo.

Se podrá vincular la armadura de seguridad al casco.

El arco principal deberá estar ubicado por detrás de la cabeza del piloto y/o acompañante, este arco deberá ser de una sola pieza y sus apoyos deberán fijarse al piso del habitáculo y no al tubo que sigue al zócalo.

Esta permitida la colocación de un caño en la zona del marco del parabrisas, aun cuando cruce al mismo.

Refuerzo longitudinal: (protección lateral)
Se autoriza el montaje de un refuerzo longitudinal a los lados del vehículo al nivel de la puerta.

Dicho refuerzo longitudinal deberá estar integrado en la armadura de seguridad y su ángulo con la horizontal no debe incidir de 15º (inclinación hacia abajo y hacia adelante).

Ningún punto de este refuerzo longitudinal sobrepasará en altura sobre el umbral de la puerta 1/3 de la altura total de la abertura de la puerta. Su material y diámetro deberá ser  el mismo de la armadura de seguridad.

Material: caños o tubos de acero al carbono, estirado en frío, sin costura, resistencia mínima a la tracción = 350 N7mm.

Dimensiones mínimas

Diámetro mínimo



Espesor mínimo

34 mm




       3,0 mm

38 mm




       2,5 mm

40 mm




       2,0 mm

42 mm




       1,8 mm


44 mm




       1,6 mm
Para el caso de utilizar otro material o dimensiones se deberá solicitar aprobación a la Comisión Técnica del Ente Fiscalizador.

ARTÍCULO  90:    ADQUISICION  DE  DATOS

Se prohíbe el uso de sistemas de adquisición de datos en las suspensiones.

ARTÍCULO 91: CAMBIO  DE  MOTORES  PARA  AUTOS  MARCA  TORINO y DODGE

Se autoriza el uso de motores marca FORD y CHEVROLET en los automóviles marca  DODGE y TORINO con la preparación especifica de cada uno de ellos.

Se deberá respetar la pata de caja original al realizar la adaptación.

Se permite modificar el torpedo al solo efecto de adaptar el motor correspondiente.

ARTÍCULO  92:    ESPOILER

Es obligatorio el  uso de un espoiler trasero siendo condición que no supere el ancho de la carrocería ni sobrepase  la parte vertical de la cola del vehículo, el borde delantero de los mismos deberá dar comienzo contra la superficie de la tapa del baúl.- Medidas: 250 mm de altura y 250 mm de ancho, no podrá sobre pasar el ancho máximo de la carrocería. Su construcción se podrá realizar con chapa metálica o fibra.

Máximo 100 mm hacia atrás del vehículo.

Bigotes laterales libres.

ARTICULO Nº 93: CAMBIO DE MOTOR
Quien cambie motor con posterioridad a las Series de Clasificación perderá los tiempos obtenidos, largará en la última posición en la prueba que corresponda.

ARTICULO Nº 94: PUBLICIDAD EN LOS VIDRIOS
Parabrisas 300 mm. Parte superior únicamente.

Vidrios laterales delanteros 100 mm. Parte superior únicamente.

Luneta trasera sin publicidad.

La categoría tiene el derecho de un lugar en cada puerta de 500 mm de ancho por 200 mm de alto para publicidad (OBLIGATORIO).

[image: image7.jpg]REFUERZO LATERAL Y BAUL

—$38x1.3 ESPESOR

My wome

838X1,3 ESP-

Minvimo.





PAGE  
30

_1229951246.bin

_1321333772.bin

_1229790414.bin

